ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование | масштаб |
| --- | --- | --- |
| Комплекс: Генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области. |  |  |
| 1 | Том 1. «Материалы по обоснованию». Пояснительная записка |  |
| Графические материалы |  |  |
| 1.1 | Материалы по обоснованию. Карта современного использования территории Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 1.2 | Материалы по обоснованию. Карта современного использования территории населенных пунктов Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1: 5 000 |
| 1.3 | Материалы по обоснованию. Карта границ зон с особыми условиями использования территории Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 2 | Том 2. Основная часть «Положения о территориальном планировании». Пояснительная записка |  |
| Графические материалы |  |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 2.2 | Карта границ населенных пунктов с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, п. Колос, с. Михайловка, с. Новая Жизнь, с. Семеновка, п. Сухой, с. Ястребовка Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:5 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, газо – и водоснабжение, водоотведение, связь) местного значения Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 2.4 | Карта планируемого размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения (электро-, газо – и водоснабжение, водоотведение, связь) местного значения в с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, п. Колос, с. Михайловка, с. Новая Жизнь, с. Семеновка, п. Сухой, с. Ястребовка Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:5 000 |
| 2.5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 2.6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры в с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, п. Колос, с. Михайловка, с. Новая Жизнь, с. Семеновка, п. Сухой, с. Ястребовка Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:5 000 |
| 2.7 | Карта функциональных зон Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:25 000 |
| 2.8 | Карта функциональных зон населенных пунктов с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, п. Колос, с. Михайловка, с. Новая Жизнь, с. Семеновка, п. Сухой, с. Ястребовка Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:5 000 |
| 2.9 | Карта границ территорий объектов культурного наследия Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 1:5 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| .№. пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ | 6 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | 8 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | 9 |
| 2 | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | 10 |
| 2.1 | Геологическое строение и рельеф | 10 |
| 2.1.1 | Геологическое строение | 10 |
| 2.1.2 | #### Описание рельефа | 11 |
| 2.2 | Полезные ископаемые | 12 |
| 2.3 | Климат | 13 |
| 2.4 | Поверхностные и подземные воды | 14 |
| 2.4.1 | Поверхностные воды | 14 |
| 2.4.2 | #### Гидрогеологические условия | 15 |
| 2.5 | Почвенный покров | 16 |
| 2.6 | Растительность и животный мир | 18 |
| 2.7 | Опасные природные и природно-антропогенные процессы | 20 |
| 2.8 | Общие выводы. Риски природного и техногенного характера | 21 |
| 3 | ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 24 |
| 4 | ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | 27 |
| 4.1 | Воспроизводство населения | 27 |
| 4.2 | Половозрастная структура населения | 28 |
| 4.3 | Трудовые ресурсы | 30 |
| 5 | ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 31 |
| 5.1 | Территория муниципального образования | 31 |
| 5.2 | Территориальные ресурсы | 37 |
| 5.3 | Учет границ лесничеств | 38 |
| 5.3.1 | Сведения о лесах | 39 |
| 5.3.2 | Пересечение черты населенных пунктов с границей земель государственного лесного фонда | 42 |
| 5.4 | Учет границ особо охраняемых природных территорий | 46 |
| 6 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 49 |
| 6.1 | Жилищный фонд и жилищное строительство | 49 |
| 6.1.1 | Современное состояние | 49 |
| 6.1.2 | Жилищное строительство | 49 |
| 6.2 | Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития | 50 |
| 6.2.1 | Современное состояние | 50 |
| 6.2.2 | Образовательный комплекс | 50 |
| 6.2.3 | Проектное решение | 56 |
| 6.3 | Производственные территории | 62 |
| 7 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА | 63 |
| 7.1 | Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры муниципального образования | 63 |
| 7.2 | Жилые зоны | 63 |
| 7.3 | Общественно-деловые зоны | 64 |
| 7.4 | Производственно-коммунальная зона | 64 |
| 7.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 64 |
| 7.6 | Зона сельскохозяйственного использования | 65 |
| 7.7 | Зона сельскохозяйственного назначения | 66 |
| 7.8 | Зона рекреационного назначения | 66 |
| 7.9 | Зона специального назначения | 66 |
| 7.10 | Зона общего пользования | 66 |
| 8 | ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ | 67 |
| 8.1 | Общая часть | 67 |
| 8.2 | Анализ зон охраны объектов культурного наследия. Формирование границ территорий объектов культурного наследия | 70 |
| 8.3 | Зоны охраны памятников истории и культуры. Общие положения | 70 |
| 8.4 | Территория памятника – объекта охраны | 71 |
| 9 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 72 |
| 9.1 | Внешний транспорт | 72 |
| 9.1.1 | Внешние автомобильные дороги | 72 |
| 9.1.2 | Автомобильный транспорт | 77 |
| 9.1.3 | Трубопроводный транспорт | 78 |
| 9.2 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов | 79 |
| 10 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 83 |
| 10.1 | Водоснабжение | 83 |
| 10.2 | Водоотведение | 86 |
| 10.3 | Теплоснабжение | 86 |
| 10.4 | Газоснабжение | 88 |
| 10.5 | Электроснабжение | 90 |
| 10.6 | Системы связи | 97 |
| 11 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 102 |
| 11.1 | Объекты воздействий | 103 |
| 11.1.1 | Состояние воздушного бассейна | 103 |
| 11.1.2 | Состояние водных ресурсов | 104 |
| 11.1.3 | Состояние почв и земельных ресурсов | 105 |
| 11.1.4 | Физические факторы воздействия | 105 |
| 11.2 | Объекты охраны | 106 |
| 11.3 | Комплекс планировочных и природоохранных мер | 106 |
| 12 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС | 112 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области разработан институтом ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области по заказу администрации Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области в соответствии с договором № 6242-ГП.

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

- технического задания на проектирование.

- постановления администрации Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области № 48 от 16.06.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района на 2017 год».

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- администрацией Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области.

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях.

В генеральном плане определены основные параметры развития муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций поселения.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по проектам планировки территорий, а также отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и должны учитываться при разработке «Правил землепользования и застройки МО».

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап -	первая очередь генерального плана муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2027 г.;

II этап  -	расчетный срок генерального плана, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2037 г.г.;

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Материалы по обоснованию» (Том 1), «Положение о территориальном планировании» (Том 2).

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской» ГУПП «Институт «Саратовгражданпроект» Саратовской области».

выражает искреннюю благодарность

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель Генерального плана Зоркинского муниципального образования - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды.

Цель устойчивого развития градостроительной системы -  улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана Зоркинского муниципального образования, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство территорий населенных пунктов.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства,  отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству населенных пунктов, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Зоркинское муниципальное образование входит в состав Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Зоркинское муниципальное образование наделён статусом сельского поселения  с административным центром – с. Зоркино Законом Саратовской области от 27.12.2004 № 97-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Марксовского муниципального района».

Таблица 1.1

Зоркинское муниципальное образование в структуре

Приволжского федерального округа

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2008)

| Наименование | Население |  | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 31155 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 22047 | 70,8 |  |
| - сельское население | 9108 | 29,2 |  |
| Саратовская область, всего | 2668 | 8,6 | 101,2 |
| - городское население | 1964 | 6,3 |  |
| - сельское население | 704 | 2,2 |  |
| Марксовский район, всего | 66,8 | 0,2 | 2,9 |
| Зоркинское муниципальное образование, всего | 5,6 | 0,02 | 0,53 |

Муниципальное образование расположено на левом берегу р. Волги в 75 км к северу от Саратова.

Площадь муниципального образования составляет 0,53 тыс.кв. км. Население насчитывает 5,6 тыс. человек.

2.ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Природно-ресурсный потенциал территории Зоркинского муниципального образования определяется, в первую очередь, его равнинной территорией, с континентальным климатом, и преимущественным распространением тёмно-каштановых почв, которые в основном, используется под богарное или орошаемое земледелие и под пастбища.

Во вторую очередь – наличием крупного Волгоградского водохранилища (на р. Волге), создающее благоприятные условия для развития гражданского и промышленного строительства и формирования рекреационно-оздоровительного потенциала поселения.

Режим малых рек, дренирующих территорию Зоркинского муниципального образования, отражает особенности континентального и засушливого климата Саратовского Заволжья с холодной зимой, короткой дружно наступающей весной и жарким, сухим летом. Реки имеют преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое.

Леса на территории поселения, состоящие в основном из отдельных урочищ и дач, расположены в долине р. Волги и на волжских островах составляют ценный природный потенциал поселения.

2.1. Геологическое строение и рельеф

2.1.1. Геологическое строение

В тектоническом отношении территория Зоркинского муниципального образования располагается на стыке Рязано–Саратовского прогиба и Прикаспийской синеклизы, в области распространения раннечетвертичной денудационной равнины. В пределах Рязано–Саратовского прогиба в осадочном покрове на территории поселения выделяется Марксовская зона депрессий (погружения), которая находит выражение в современном рельефе резким расширением всех волжских террас и террас левобережных притоков реки Волги.

Восточно-Европейская тектоническая платформа, куда входят данные тектонические структуры, имеет двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

Кристаллический фундамент находится на глубине 2000 м. Фундамент сложен метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко–и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский.

В геологическом строении Зоркинского муниципального образования принимают участие породы от палеозойского до четвертичного возрастов. Наибольшее распространение получили неогеновые и четвертичные отложения.

Неогеновые (акчагыльские и апшеронские) отложения представлены континентальными и морскими образованиями слагающими Сыртовую равнину и принимающими участие в строении современного рельефа. В составе их выделяется глины и пёстроокрашенные пески, а также красно-бурые и коричневые «сыртовые глины» и связанные с ними «подсыртовые» пески.

Древние породы перекрыты с поверхности комплексом аллювиально-делювиально-элювиальных отложений четвертичного возраста.

Наибольшее значение из них как по мощности, так и по площадному распространению получили аллювиальные отложения. Они слагают преимущественно террасы рек. Представлены суглинками, глинами, песками и галечниками мощностью до 50 м.

Элювиально-делювиальные отложения развиты повсеместно, покрывают сплошным чехлом водораздельные поверхности и имеют небольшую мощность. Представлены преимущественно лёссовидными пылеватыми суглинками.

Среднечетвертичными отложениями выположены террасы рр. Малый Караман. Они представлены, преимущественно, глиной зеленовато-бурой, суглинками желто-бурыми, и тонко- мелкозернистыми песками. Мощность песков — 12—40 м.

Верхнечетвертичные отложения (хвалынские) слагают вторую и первую надпойменные террасы р. Волги. В строении террас принимают участие суглинки, пески, «шоколадные» глины мощностью до 50 м.

#### 2.1.2. Описание рельефа

Рельеф территории Зоркинского муниципального образования имеет слабо ступенчатое строение, обусловленное различными уровнями разновозрастных поверхностей выравнивания. Преобладающие высоты на территории сельского поселения составляют 20 м. Наивысшая точка составляет 25 м и находится на востоке сельского поселения. Низшей точкой является урез воды Волгоградского водохранилища (15 м).

Водораздельная поверхность, представленная характерными выпуклыми водоразделми с седловидными понижениями. Водораздельные склоны выпукло-вогнутые, реже прямые с уклонами 2-3°. Склоны прорезаны балками и оврагами значительной длины, хорошо разработанными.

Расчлененность территории овражно-балочной сетью средняя, степень эродированности почв составляет 10% - 25%, на песках хазарской террасы р. Волги преобладает ветровая эрозия.

В долине р. Волги в пределах муниципального образования отмечается пойма и 3 надпойменных террасы. Пойма р. Волга развита на отметках 17-22 метра, отмечается на отдельных участках. В пойме развиты многочисленные старицы, озера и протоки.

Первая надпойменная терраса отмечается на отметках 23-30 м, хорошо выражена в рельефе прослеживается на отдельных участках вдоль Волги. Ширина ее местами достигает 4-5 км. В рельефе террасы отмечаются следы пойменного развития в форме притеррасовых понижений, песчаных прирусловых валов и холмов, заилившихся стариц. Сложена терраса аллювиальными песками, суглинками, глинами мощностью 8-10 м.

Таким образом, большая часть территории сельского поселения по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства, за исключением некоторых участков вдоль р. Волги, оврагов, расчленённых промоинами.

2.2. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого муниципального образования.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности сельского поселения, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Марксовский район располагает минерально-сырьевой базой строительных материалов и месторождения пресных подземных вод.

Зоркинское муниципальное образование располагает достаточно богатыми запасами подземных питьевых вод. На территории известно месторождение питьевых подземных вод — Марксовское (10 участков). Подземные воды развиты преимущественно среди глинистых и песчаных пород неогенового и четвертичного возрастов.

Подземные воды, эксплуатируемые артезианскими скважинами соответствуют стандартам, предъявляемым к питьевым водам.

Сельское поселение располагает достаточно богатыми запасами подземных питьевых вод. Подземные воды развиты преимущественно среди глинистых и песчаных пород неогенового и четвертичного возрастов.

2.3. Климат

Зоркинское муниципальное образование расположено на юго-востоке Русской равнины в южной части Левобережья Саратовской области. Климат на его территории умеренно континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким летом. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона, летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,1°C. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе — от −12,5°C до −14,9°C, высокие в июле — +22,6°C. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным составляет 5,7-5,9°C.

Период активной вегетации (период со среднесуточной температурой более 10°C) длиться 155-175 дней. Он начинается в конце апреля и заканчивается в четвертой декаде сентября — первых числах октября. Сумма температур выше 10°С составляет 2700-2900° что соответствует югу Украины.

Заморозки осенью начинаются в середине октября и заканчиваются в конце апреля — начале мая. Средняя продолжительность безморозного периода 160 дней.

Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы 29-80 см. Наибольшая глубина 150 см. В начале апреля начинается оттаивание почвы.

Территория расположена в зоне слабого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 350 мм, но годовые суммы осадков подвержены резки колебаниям. На тёплый период приходится 60-65%, остальная часть осадков на холодный. Средняя мощность снежного покрова 20-28 см. Устойчивый снежный покров образуется в III декаде ноября — I декаде декабря. Число дней со снежным покровом составляет 125-130, зимой нередко наблюдаются оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15-27, снег сносится с полей в понижения (балки, овраги).

Относительная влажность воздуха среднегодовая — 79%, минимальная — 59-65% приходится на летние месяцы, максимальная — 82-87%, наблюдается в зимние месяцы.

В течение года преобладают северо-восточные, западные и юго-западные ветры. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

Из отрицательных особенностей климата отмечаются заморозки и суховеи. В среднем по многолетним данным поздне-весенние заморозки продолжаются до 1 мая, в отдельные годы до 25 мая. Осенние заморозки в среднем начинаются 28 сентября - 9 октября, но иногда с 19-30 сентября. Продолжительность безморозного периода 155-160 дней.

В период с апреля по октябрь наблюдаются суховейные ветры, преимущественно слабые, юго-восточного направления. Летом, при сильных ветрах (1-2 раза в месяц) случаются пыльные бури, наибольшего развития они достигают обычно в июне-июле. Повторяемость суховеев слабой и средней интенсивности — до 5-6 дней в году.

В целом климатические условия не имеют ограничений для проживания и любого вида хозяйственной деятельности.

2.4. Поверхностные и подземные воды

2.4.1. Поверхностные воды

Главная гидрографическая единица муниципального образования ― р. Волга, сток которой зарегулирован. Из малых рек наиболее значимой и имеющей постоянный расход воды является р. Малый Караман.

По гидрологическому режиму все малые реки сельского поселения относятся к типу степных и питаются главным образом за счет атмосферных осадков, во время таяния снега и выпадения дождей в весенний и осенний периоды. Протекая по террасам р. Волги, реки имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плёсами. Скорость течения колеблется от 0,1 до 1 м/с и изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой.

Режим рек отражает особенности умеренно-континентального, засушливого климата Саратовского Заволжья. Весной в долины рек поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. В это время через их русла проходит до 80-90% величины годового стока.

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой в цепочку озер, или совсем пересыхают. На малых реках летом могут быть небольшие кратковременные паводки от сильных ливней.

Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной весне половодье не особенно большое, а при дружной весне бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца.

Зимний режим рек характеризуется устойчивым ледяным покровом. Ледостав обычно устанавливается в конце первой и начале второй декад ноября, средняя его продолжительность составляет 133-135 дней. Толщина льда во время ледостава колеблется от 28 до 54 см.

Имеющиеся на территории муниципального образования овраги, балки, лощины весной пропускают большое количество талых вод, в остальное время года они безводны.

Реки, пруды и водохранилища в условиях засушливого климата на территории сельского поселения широко используются для водопоя скота в хозяйствах и как места отдыха. Сохранение чистоты поверхностных вод представляет важную задачу в сохранении стабильной хозяйственной и экологической ситуации.

#### 2.4.2. Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию территория Зоркинского муниципального образования приурочена к северной границе Прикаспийского артезианского бассейна, где водоносные горизонты четвертичных аллювиальных отложений и апшерона гипсометрически залегают выше уровня Каспийского моря. Нижележащие водоносные горизонты залегают ниже уровня моря и характеризуются, преимущественно, минерализованными водами.

Водоносный горизонт среднечетвертичных (хазарских) аллювиальных отложений также  распространен в долине р. Волга. Водовмещающие породы средние и легкие суглинки, грубые глины с гравием и галькой, глинистые мелкозернистые, иногда среднезернистые пески. Наиболее крупная фракция обычно приурочена к подошве водоносного горизонта, в основном, в долине Волги.

Залегание водовмещающих пород характеризуется слабым наклоном в сторону речных долин. Глубина залегания кровли водовмещающих пород колеблется от 4,5 до 30 м, подошвы — до 44 м и зависит от рельефа террасы. Мощность водовмещающих пород изменяется от 2,2 до 14 м, увеличиваясь к руслам рек и уменьшаясь в сторону водоразделов. Перекрываются водовмещающие порода одновозрастными глинистыми отложениями, реже — суглинками и глинами верхнечетвертичного возраста.

Водоупором водоносного горизонта служат обычно глины апшеронского возраста, в единичных случаях — глины акчагыла.

Питание водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, а на участках с глубоким предхазарским врезом и за счет подпитывания водами подсыртовых песков. Областью питания за счет инфильтрации является площадь распространения хазарских террас.

По химическому составу и степени минерализации воды среднечетвертичных отложений являются довольно пестрыми. Чаще встречаются воды с минерализацией до 3 г/л, реже — от 3 до 5 г/л. Воды с минерализацией до 1-3 г/л характеризуются гидрокарбонатно-натриевым или гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым составом. С увеличением минерализации воды приобретает хлоридно-натриево-магниевый состав. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород изменяется от 2,7 до 5 м/сут.

Воды четвертичных отложений обладают хорошими вкусовыми качествами, особенно в приволжской полосе, и сравнительно неглубоко залегают от поверхности земли. С геолого-экономической точки зрения эти воды являются наиболее ценными для эксплуатации, но они, во-первых, не обладают большими запасами, во-вторых, залегая близко от дневной поверхности, они подвержены разного рода колебаниям (значительные колебания уровня вод в зависимости от времени рода, изменение химического состава и их минерализации и пр.).

2.5. Почвенный покров

Территория Зоркинского муниципального образования расположена в засушливой степной зоне Волжских Террас, где однообразие природных условий (почвообразующих пород, рельефа, глубины залегания грунтовых вод) определило достаточно однообразный почвенный покров сельского поселения. На рассматриваемой территории господствующим типом почв явились тёмно-каштановые почвы.

Почвы формировались в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками. Основными особенностями почвенного покрова территории являются: невысокая гумусированность, незначительная комплексность.

Наибольшее распространение в сельском поселении имеют тёмно-каштановые мало- и среднемощные почвы на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. Тёмно-каштановые почвы сформировались на слабоволнистых плато и слабопологих верхних частях склонов межречных и межбалочных водоразделов. Сформировавшись в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками тёмно-каштановые почвы являются переходным звеном от южного чернозёма к каштановым почвам. Содержание гумуса в них колеблется от 3,5 до 5%. По механическому составу эти почвы в основном тяжелосуглинистые, по склонам речных долин встречаются почвы суглинистые и супесчаные.

Получили незначительное распространение лугово-каштановые почвы. Сформировались они в замкнутых понижениях типа падин и западин на надпойменных террасах рек, а также в предбалочных понижениях на водоразделах. Формирование их происходило в условиях повышенного поверхностного увлажнения, большей частью сопровождаемого повышенным грунтовым увлажнением. Грунтовые воды находятся на глубине 3-7 м. Растительность образует здесь более сомкнутый покров, состоящий из разнотравно-полукустарниково-злаковой растительности. Эти почвы пригодны под поздние зерновые культуры, сенокосы, при орошении - под овощные и кормовые культуры.

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Пойменно-луговые почвы  основное распространение получили на слабоволнистых пойменных терpаcax р. Волги. Сформировались они на аллювиальных тяжёлых и средних суглинках. Пойменно-луговые почвы подвержены периодическому затоплению полыми водами. Наряду с влиянием полых вод эти почвы испытывают влияние и почвенно-грунтовых вод. Данные почвы пригодны в основном под сенокосы и пастбища.

На надпойменных террасах малых рек, в предбалочных понижениях, в замкнутых понижениях типа падин (глубиной до 1 м) и западин (глубиной до 10-25 см) встречаются лугово-каштановые почвы. Они сформировались в условиях поверхностного увлажнения, большей частью сопровождаемом повышенным грунтовым увлажнением и используются под сенокосы и пастбища. Растительность образует здесь более сомкнутый покров, состоящий из разнотравно-полукустарниково-злаковой растительности.

Таким образом, доминирующие в почвенном покрове тёмно-каштановые  почвы достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок. Для поддержания их плодородия необходимо проведение комплекса мероприятий по улучшению влагообеспеченности (снегозадержание, коренное улучшение почв, регулирование снеготаяния).

2.6. Растительность и животный мир

По схеме геоботанического районирования территория Зоркинского муниципального образования относится к степной зоне левобережья Саратовской области и расположена в подзоне сухих типчаково-ковыльных степей на тёмно-каштановых почвах. В растительном покрове степных участков господствует типчак сизый из других злаков встречаются тонконог, житняк степной, острец и костер кровельный.

Представителями сухой зоны являются - пырей пустынный, ковыль Лессинга и Тырса, из бобовых преобладают астрогалы.

В настоящее время большая часть степи распахана и занята посевами сельскохозяйственных культур. Естественная травянистая растительность сохранилась в основном в балках, оврагах, на нижних частях склонов вдоль оврагов и речек, а также на бугристых крутых склонах малопригодных к распашке, на пойменных и надпойменных террасах рек.

Степные участки являются главными кормовыми угодьями сельского поселения, однако в связи с многолетним бессистемным выпасом, степные ассоциации превратились в более бедные группировки и только в местах не используемых под пастбища, сохранились первичные зональные ассоциации.

Основное распространение древесная растительность получила в долине Волги, на волжских островах, и устьевых частях малых рек, впадающих в Волгу. Древесная растительность в основном представлена твёрдолиственными и хвойными породами (дуб и сосна), по долинам малых рек встречаются  ясень, вяз, клён, тополь, осина, береза, ива. Из кустарников встречаются шиповник и терн. В балках и оврагах можно встретить насаждения из ветлы, тополя и дуба.

Все леса в районе относятся к категории защитных, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями

Искусственные древесные насаждения в виде полезащитных и приовражных лесополос представлены вязом мелколистным, акацией белой, ясенем зеленым, кленом ясеневидным. Они имеют большое экологическое и эстетическое значение и играют важную роль в охране окружающей среды и рекреации населения.

Сохранившиеся фрагменты степной растительности, лесные массивы, расположенные по берегам малых рек, а также по оврагам и балкам, искусственные насаждения (лесополосы) создают хорошие условия для жизни различных видов животного мира.

Наиболее распространёнными представителями животного мира в муниципальном образовании являются: заяц-русак, лисица, обыкновенная полевка, суслик крапчатый, лисица-корсак. Очень редко встречаются крот, лось, кабан, олень благородный и др. животные.

Из птиц на пойменных лугах и степных участках встречаются степная пустельга, жаворонок черный, куропатка.  Очень редко встречаются дрофа и стрепет. Также редко встречаются степной лунь, степной орёл, реже орёл беркут. Необходимо отметить, что видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика степей в связи с их распашкой.

Создание многочисленных прудов и водохранилищ на территории послужило одной из причин повышения видового обилия и численности многих водоплавающих и околоводных птиц. В прибрежных камышовых зарослях водохранилищ и прудов гнездятся водоплавающие птицы: утки (кряква, чирок, лысуха), болотная курочка, болотный кулик, большая белая цапля.

Практически во всех реках и прудах водится ондатра.

В пойменных лесных участках встречаются мелкие лесные хищники – лесная куница и ласка.

Все рассматриваемые виды животных и птиц имеют большое значение в поддержании экологического равновесия в различных типах ландшафтов на территории муниципального образования.

Помимо экологического значения учитывается также их охотничье и эстетическое значение. Поэтому важной чертой размещения животных по территории сельского поселения является увеличение видового состава путем создания заказников, путем акклиматизации и реакклиматизации видов, а также самостоятельного вселения животных и птиц.

Таким образом, на территории Зоркинского муниципального образования отмечается значительная преобразованность природных территориальных комплексов. Зональная естественная растительность злаковых степей заменена агрофитоценозами и полезащитными лесными полосами.

При ограниченном распространении естественных лесов, искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют важную роль в поддержании биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

2.7. Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории сельского поселения широко распространены разнообразные природные и природно-антропогенные процессы, определяющие основные черты современного рельефа.

Развитие и распространение геологических процессов обусловлены неотектонической историей развития территории, составом слагающих горных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях муниципального образования.

На территории сельского поселения отмечаются следующие процессы и явления:

- переработка берегов Волгоградского водохранилища (абразия);

- линейная эрозия. Участки проявления линейной эрозии сильной и средней степени отмечаются на уступах надпойменных волжских террас и в долинных комплексах р. Малый Караман;

- наводнения. Интенсивное снеготаяние и ливневые осадки в весенне-летний период приводит к резкому подъёму воды на малых реках. Весенние наводнения продолжаются всего 1-3 дня. Уровень воды в реках поднимается на 2-5 м и с наступлением межени сток на реках прекращается.

Абразия получила весьма широкое развитие и существенно влияет на условия строительства в береговой зоне. Наиболее подверженными процессу абразии являются участки озерно-речной зоны, сложенные легко размываемыми песчано-глинистыми террасовыми образованиями и имеющими наиболее благоприятную экспозицию к господствующим направлениям ветров.

Береговая полоса отдельных участков водохранилища участка открыта для волнобоя как верхового, так и низового направлений. Наиболее разрушительны для береговых участков ветры юго-западного и южного направлений, когда разгон волны достигает 25 км. Продолжительность воздействия на берег волны высотой 0,5 м в среднем за навигацию составляет 40 суток. Наиболее разрушительны для берегового уступа штормовые ветры, обычно приходящиеся на октябрь-ноябрь месяцы. За 25 лет (по данным Саратовской гидрогеологической экспедиции) бровка террасы отступила от 27,1 до 67,8 м. Переработка берега связана с резко изменившимся режимом р. Волги после создания Волгоградского водохранилища.

Особенности расположения сельского поселения предопределяют возможность возникновения на его территории различных видов чрезвычайных ситуаций природного характера. Резко континентальный климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых сельскохозяйственных культур, и способствуют высокой пожароопасности. Перепады температур воздуха, проникновение холодных воздушных масс с севера в весенние периоды также отрицательно влияют на рост и развитие сельскохозяйственных культур.

2.8. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- Большая часть территории Зоркинского муниципального образования по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением отдельных участков озёрно-речной зоны, примыкающей к Волгоградскому водохранилищу, сложенных легко размываемыми песчано-глинистыми террасовыми образованиями и имеющими наиболее благоприятную экспозицию к господствующим направлениям ветров.

К неблагоприятным для строительства участкам также относятся: крутые склоны, балки, овраги и поймы рек.

- Минерально-сырьевые ресурсы на территории сельского поселения, в силу геологического строения территории, представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых — в основном группой строительных материалов.

- По климатическим условиям территория муниципального образования в целом благоприятна для гражданского и промышленного строительства. Для строительства промышленных предприятий с высоким уровнем загрязнения атмосферы и большим объёмом сточных вод территория малоблагоприятна. При размещении новых промышленных предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, необходимо учитывать преобладающие направления ветров (розу ветров).

Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур. Но значительная часть термических ресурсов недоиспользуется из-за недостатка влаги.

- Расположение значительной части сельского поселения в долине Волги делает его одним из наиболее обеспеченных запасами поверхностных и подземных вод в Саратовской области.

Благоприятные гидрогеологические условия на территории позволяют полностью обеспечивать население питьевой водой из подземных источников. Подземные воды  четвертичных отложений обладают хорошими вкусовыми качествами, особенно в приволжской полосе, и сравнительно неглубоко залегают от поверхности земли. С геолого-экономической точки зрения эти воды являются наиболее ценными для эксплуатации, но они, во-первых, не обладают большими запасами, во-вторых, залегая близко от дневной поверхности, они подвержены разного рода колебаниям (значительные колебания уровня вод в зависимости от времени рода, изменение химического состава и их минерализации и пр.).

- Доминирующие в почвенном покрове тёмно-каштановые почвы достаточно пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур и ведения животноводства, но из-за засушливого климата они постоянно испытывают дефицит в воде. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

- На территории муниципального образования отмечается сильное антропогенное (агрогенное) преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались поймы малых рек.

Сохранившиеся целинные и старозалежные степные участки являются хорошими кормовыми угодьями, но в связи с многолетним бессистемным выпасом, степные ассоциации превратились в более бедные группировки и только в местах, неиспользуемых под пастбища, сохранились коренные растительные ассоциации.

Леса на территории сельского поселения имеют ограниченное распространение. Основные массивы древесной растительности получили в долине Волги, на волжских островах, и устьевых частях малых рек, впадающих в Волгу.

- Геолого-геоморфологические условия муниципального образования и активная хозяйственная деятельность на его территории обуславливают активизацию процессов природно-антропогенного характера. Из современных геодинамических процессов и явлений, играющих существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражающихся на инженерно-строительных условиях района нужно отметить:

- переработку берегов Волгоградского водохранилища (абразия);

- линейную эрозию;

- весенние наводнения малых рек.

Развитие сельскохозяйственного производства на территории происходит в условиях проявления засух и суховеев, весенних заморозков и сильных ветров.

3.ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на схеме «Охрана окружающей среды. Существующее положение и проектное решение. Зоны с особыми условиями использования территорий» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	территории водного фонда;

-	территории, затапливаемые паводком 1%-й обеспеченности;

-	территории лесного фонда;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории водоохранных зон;

-	территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-	территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

-	территории санитарного разрыва магистральных газопроводов;

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных на территории Зоркинского муниципального образования. Проектом генерального плана предлагается упорядочить функциональное зонирование территорий. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон населенных пунктов муниципального образования.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования выделены водоохранные зоны: 200 м. для р. Волга, 50 м для прудов и пойменных озер.  Границы прибрежных защитных полос для  пр. Василевский, прудов и пойменных озер составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км пользования составляет 5 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются  в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном  их положении   на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и.т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5- для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

4.  ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического состояния объекта исследования. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

В административно-территориальный состав Зоркинского муниципального образования входит 12 населенных пунктов — село Зоркино, село Васильевка, село Волково, село Воротаевка, село Георгиевка, село Золотовка, поселок Колос, село Михайловка, село Новая жизнь, село Семеновка, поселок Сухой, село Ястребовка.

Численность населения Зоркинского МО на 1 января 2017 года составляет 5600 человек, в т.ч.

Всё население муниципального образования относится к сельскому типу.

Механический прирост, (миграция) принимающий участие в формировании  численности населения показала очень небольшое сальдо миграций. Поэтому развитие социальной сферы и повышение экономической привлекательности данной территории для развития деловых связей и т.д. Так же, отрицательная динамика прослеживается в естественном приросте населения Зоркинского муниципального образования. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста населения.

4.1 ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ

В Зоркинском МО в 2017 году было зафиксировано отрицательное сальдо естественного прироста населения.

Смертность в МО превышает рождаемость.

|  | на 1.01.-2011 г. перепись | на 1.01.-2012 г. перепись | на 1.01.-2013 г. перепись | на 1.01.-2014 г. перепись | на 1.01.-2015 г. перепись | на 1.01.-2016 г. перепись | на 1.01.-2017 г. перепись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 5790 | 5874 | 5860 | 5723 | 5734 | 5675 | 5600 |

| Естественный прирост по годам | -15 | -21 | 27 | -15 | -16 | -18 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механический прирост по годам | 70 | 84 | -14 | -137 | 11 | -59 | -75 |

Следует отметить, что высокий коэффициент смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако в России этот процесс происходил на фоне сокращения продолжительности жизни, гораздо более высокими темпами в последние полтора десятка лет.

Основными причинами высокой смертности населения являются заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний, от психических расстройств (за счет хронического алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, производственного и бытового травматизма и т.д.), от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. В том числе проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия.

Таким образом, в Зоркинском МО сложился такой тип воспроизводства населения, который не обеспечивает даже простое его воспроизводство. Небольшие показатели рождаемости являются основными причинами низкого уровня естественного прироста.

4.2 ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

Половая и возрастная структуры населения являются важнейшими показателями демографической ситуации, так как в большей степени определяют демографический потенциал территории.

Половая структура населения Зоркинского МО, как и Марксовского муниципального района в целом, в течение 20-го века претерпела значительные изменения, связанные с сокращением численности мужчин в результате второй мировой войны. В настоящее время половая диспропорция хоть и имеет место, масштабы ее значительно сократились. В настоящее время Зоркинское МО относится к числу МО Марксовского муниципального района, где количество мужского населения незначительно преобладает над количеством женского населения (51,8% и 48,2% соответственно).

Возрастная структура населения Зоркинского МО за последнее время также претерпела заметные негативные изменения. В первую очередь наибольшую опасность таит в себе уменьшение доли детей в возрастной структуре населения МО, на которую в 2017 году приходится всего 19% – рис.4.2.1.

Рис. 4.2.1.

Возрастная структура населения Зоркинского МО, (чел; %)

Численность лиц, моложе трудоспособного возраста, на 4% меньше количества населения старше трудоспособного возраста. Это свидетельствует о тенденции старении населения в Зоркинском МО.

Положительным моментом демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения. Однако это во многом объясняется вступлением в трудоспособный возраст более многочисленных поколений 80-х годов и носит временный характер. В настоящее время в данную возрастную категорию уже вступают суженные контингенты рожденных в 90-е, что приведет к уменьшению её доли в возрастной структуре. А тенденция снижения удельного веса группы населения старше трудоспособного возраста уже сменилась её ростом.

Изменения возрастной структуры населения находят свое прямое отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста.

По данным за 2017 год на 40,4% работающих мужчин и женщин в Зоркинском МО приходилось 59,5% человек неработающего населения, из которых 22,7% составляют люди пенсионного возраста. Учитывая практически нулевой естественный прирост в МО, уже в ближайшей перспективе следует ожидать рост демографической нагрузки вследствие того, что, как уже упоминалось выше, в трудоспособный возраст входят менее многочисленные поколения, а пока еще растущее число населения трудоспособного возраста перейдет в категорию пенсионеров. В будущем тенденция увеличения демографической нагрузки будет неизбежна. А это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема.

4.3 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. Трудоспособное население, живущее в Зоркинском МО, по данным на 2017 год, составляет 58% от общей численности населения МО.

Зоркинскому МО характерен низкий уровень занятости населения. В муниципальном образовании скрытая безработица. Люди вынуждены искать работу за пределами МО. В последние годы эта тенденция усилилась в связи со снижением объемов производства в промышленной и строительной отрасли, банкротством ряда сельскохозяйственных предприятий.

Продолжается отток молодёжи. Молодёжь уезжает по причине отсутствия рабочих мест на предприятиях и в организациях муниципального образования.

Сильное влияние на занятость населения Зоркинского МО оказывают агломеративные связи МО с районным и областным центром, находящихся в непосредственной территориальной близости. Большая часть трудоспособного населения Зоркинского муниципального образования уезжает для работы за его пределы.

5.ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

5.1. ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии инструментальными подсчетами по результатам графической части проекта Генерального плана всего в границах муниципального образования  находится более 52 га земель.

Границы Зоркинского муниципального образования установлены Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 г. № 97-ЗСО
"О муниципальных образованиях, входящих в состав Марксовского
муниципального района"

В генеральном плане границы муниципального образования отображены в соответствии с законом Саратовской области. Границы населенных пунктов не содержат пересечений с границами соседних сельских поселений и муниципальных образований. С учетом изложенного, настоящий проект не содержит корректировок в данной части.

Таблица 5.1

Сравнительная характеристика земель Зоркинского муниципального образования по видам использования

| №№ | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 1240,29 | 2,36 | 1400,67 | 2,669 |
| 2 | Земли усадебной застройки | 87,96 |  | 0 |  |
| 3 | Земли промышленности, коммерческой и коммунально-складской застройки | 26,98 | 0,051 | 15,51 | 0,030 |
|  | Придорожный сервис | 2 |  | 2 |  |
|  | Промышленные предприятия | 18,38 |  | 10,04 |  |
|  | Объекты инженерного обеспечения | 4,04 |  | 0,91 |  |
|  | Карьер | 2,56 |  | 2,56 |  |
| 4 | Земли сельскохозяйственного использования | 40804,01 | 77,75 | 40818,13 | 77,77 |
|  | Сельхозугодья: | 40611,87 |  | 40629,50 |  |
|  | Сельхозпредприятия | 64,39 |  | 60,88 |  |
|  | Объекты мелиорации | 127,75 |  | 127,75 |  |
| 5 | Земли зеленых насаждений | 3045,28 | 5,802 | 3036,95 | 5,79 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 19,73 |  | 12,4 |  |
|  | Естественно сложившиеся зеленые насаждения | 764,29 |  | 759,77 |  |
|  | Зеленые насаждения спецназначения | 172,66 |  | 172,66 |  |
|  | Охотничьи угодья | 102 |  | 102 |  |
|  | Лесной фонд | 1986,6 |  | 1990,12 |  |
| 6 | Земли водного фонда | 1032,6 | 1,967 | 1033,48 | 1,969 |
| 7 | Земли под объектами иного специального значения | 10,11 | 0,019 | 6,29 | 0,012 |
| 8 | Земли общего пользования | 6323,84 | 12,05 | 6172,08 | 11,76 |
|  | Итого | 52 483,11 | 100,0 | 52 483,11 | 100,0 |

В рамках подготовки проекта генерального плана проведен анализ установленных Генеральным планом границ населенных пунктов Зоркинского муниципального образования на предмет их соответствия требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 11.9  и части 2 статьи 83 Земельного кодекса,  пункту 5 части 2 статьи 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в части исключения пересечения границ населенных пунктов с границами: земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, границами муниципальных образований, границами лесничеств и лесопарков.

Анализ границ земельных участков осуществлен на основании данных Единого государственного реестра недвижимости по состоянию на 25.03.2019 г.

При этом под пересечением границ земельного участка с границами муниципальных образований, населенных пунктов, лесничеств, лесопарков в соответствии с частью 11 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» понимается:

1) наличие общей точки или точек границ земельного участка и границ муниципального образования, населенного пункта, лесничества, лесопарка, которые образованы в результате расположения одной или нескольких характерных точек границ земельного участка за пределами диапазона средней квадратической погрешности определения характерных точек границ муниципального образования, населенного пункта, лесничества, лесопарка;

2) расположение хотя бы одного из контуров границ многоконтурного земельного участка за границами соответствующих муниципального образования и (или) населенного пункта.

Сравнительная характеристика функциональных зон населенных пунктов Зоркинского муниципального образования

Село Зоркино                                                                               Таблица 5.2

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 83.12 | 88.71 | 46.51 | 50.97 |
| 2 | Зона объектов образования | 3 | 3 | 1.68 | 1.72 |
| 3 | Зона общественного центра | 0.78 | 0.78 | 0.44 | 0.45 |
| 4 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| 5 | Зона объектов здравоохранения | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
| 6 | Зона культовых объектов | 1.55 | 1.62 | 0.87 | 0.93 |
| 7 | Зона коммунально-складской застройки | 0.19 | 0.44 | 0.11 | 0.25 |
| 8 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | Зона скотомогильников | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.21 |
| 10 | Зона пожарного депо | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 11 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 46.42 | 50.09 | 25.98 | 28.78 |
| 12 | Зона водного фонда | 1.48 | 0 | 0.83 | 0 |
| 13 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 0 | 1.47 | 0.00 | 0.84 |
| 14 | Зона естественных ландшафтно-рекреационных комплексов | 0.26 | 0.06 | 0.15 | 0.03 |
| 15 | Зона лесного фонда | 2.97 | 1.3 | 1.66 | 0.75 |
| 16 | Зона садоводства и огородничества | 3.11 | 0 | 1.74 | 0.00 |
| 17 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0.96 | 0.96 | 0.54 | 0.55 |
| 18 | земли общего пользования | 34.11 | 24.88 | 19.09 | 14.29 |
|  | ИТОГО | 178.7 | 100 | 174.06 | 100 |

Село Васильевка                                                                                       Таблица 5.3

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 69.29 | 55.18 | 79.55 | 59.68 |
| 2 | Зона общественного центра | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| 3 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| 4 | Зона промышленных предприятий | 1.07 | 0.85 | 1.26 | 0.95 |
| 5 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0.002 | 0.001593 | 0.002 | 0.0015 |
| 6 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 17.57 | 13.99 | 18.24 | 13.68 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0.85 | 0.68 | 0 | 0 |
| 8 | Зона ритуального назначения | 0 | 0.00 | 0.32 | 0.240078 |
| 9 | Зона водного фонда | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | Зона лесного фонда | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 0.9 | 0.72 | 0.5 | 0.38 |
| 12 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0.99 | 0.79 | 0.99 | 0.74 |
|  | Территория общего пользования | 34.658 | 27.60 | 32.178 | 24.14 |
|  | ИТОГО | 125.58 | 100 | 133.29 | 100 |

Село Волково                                                                                    Таблица 5.4

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 55.44 | 59.59 | 59.1 | 64.00 |
| 2 | Зона общественного центра | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |
| 3 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 1.83 | 1.97 | 1.83 | 1.98 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного назначения | 1.8 | 1.93 | 0 | 0 |
| 6 | Зона лесного фонда | 0.064 | 0.07 | 0 | 0 |
| 7 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 0.98 | 1.05 | 1.26 | 1.36 |
| 8 | Территория общего пользования | 32.796 | 35.25 | 30.03 | 32.52 |
|  | ИТОГО | 93,04 | 100 | 92,35 |  |

Село Воротаевка                                                                              Таблица 5.5

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 70.94 | 64.70 | 91.14 | 77.85 |
| 2 | Зона общественного центра | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.23 |
| 3 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 4 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| 6 | Зона водного фонда | 0.32 | 0.29 | 0.4 | 0.34 |
| 7 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 6.88 | 6.27 | 8.92 | 7.62 |
| 8 | Зона лесного фонда | 0.27 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 9 | Территория общего пользования | 30.79 | 28.08 | 16.28 | 13.91 |
|  | ИТОГО | 109.65 | 100 | 117.07 |  |

Село Георгиевка                                                                               Таблица 5.6

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 81.34 | 69.34 | 94.57 | 76.60 |
| 2 | Зона объектов образования | 1.78 | 1.52 | 1.78 | 1.44 |
| 3 | Зона общественного центра | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.16 |
| 4 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.16 |
| 5 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.01 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Зона водного фонда | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| 8 | Зона лесного фонда | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 3.29 | 2.80 | 5.84 | 4.73 |
| 10 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1.14 | 0.97 | 1.14 | 0.92 |
| 11 | Территория общего пользования | 29.356 | 25.02 | 19.656 | 15.92 |
|  | ИТОГО | 117.31 | 100 | 123.46 | 100 |

Село Золотовка                                                                                 Таблица 5.7

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 62.35 | 55.98 | 99.58 | 76.20 |
| 2 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| 3 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.01 |
| 4 | Зона промышленных предприятий | 0.93 | 0.83 | 0.93 | 0.71 |
| 5 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 5.72 | 5.14 | 14.43 | 11.04 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0.43 | 0.39 | 0 | 0 |
| 7 | Зона лесного фонда | 0.073 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 8 | Территория общего пользования | 41.691 | 37.43 | 15.564 | 11.91 |
|  | ИТОГО | 111.38 | 100 | 130.69 | 100 |

Поселок Колос                                                                                  Таблица 5.8

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 31.88 | 24.75 | 57.43 | 35.93 |
| 2 | Зона многоквартирной жилой застройки | 7.91 | 6.14 | 7.91 | 4.95 |
| 3 | Зона культурно-досуговых объектов | 0.24 | 0.186321 | 0.23 | 0.143876 |
| 4 | Зона объектов образования | 2.09 | 1.62 | 2.09 | 1.31 |
| 5 | Зона общественного центра | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.25 |
| 6 | Зона объектов здравоохранения | 0.31 | 0.24 | 0.31 | 0.19 |
| 7 | Зона спортивных объектов | 1.41 | 1.09 | 1.41 | 0.88 |
| 8 | Зона промышленных предприятий | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 0.41 |
| 9 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| 10 | Зона пожарного депо | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| 11 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 26.22 | 20.36 | 51.82 | 32.42 |
| 12 | Зона сельскохозяйственного назначения | 4.95 |  | 0 | 0 |
| 13 | Зона водного фонда | 1.3 | 1.01 | 0.24 | 0.15 |
| 14 | Зона лесного фонда | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 15 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 1.54 | 1.20 | 0.51 | 0.32 |
| 16 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1.26 | 0.98 | 6.89 | 4.31 |
| 17 | Территория общего пользования | 48.47 | 37.63 | 29.79 | 18.64 |
|  | ИТОГО | 128.81 | 100 | 159.86 | 100 |

Село Михайловка                                                                            Таблица 5.9

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 64.45 | 60.32 | 86.68 | 60.02 |
| 2 | Зона общественного центра | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
| 3 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 4 | Зона объектов здравоохранения | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 5 | Зона промышленных предприятий | 5.09 | 4.76 | 13.76 | 9.53 |
| 6 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0.015 | 0.01 | 3.1 | 2.15 |
| 7 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 14.12 | 13.22 | 16.65 | 11.53 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Зона водного фонда | 1.04 | 0.97 | 0.1 | 0.07 |
| 10 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 2.09 | 1.96 | 2.48 | 1.72 |
| 11 | Зона лесного фонда | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1.15 | 1.08 | 2.84 | 1.97 |
| 13 | Территория общего пользования | 18.615 | 17.42 | 18.53 | 12.83 |
|  | ИТОГО | 106.84 | 100 | 144,41 | 100 |

Село Семеновка                                                                             Таблица 5.10

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 17.85 | 29.05 | 35.56 | 36.87 |
| 2 | Зона объектов образования | 0.49 | 0.80 | 1.71 | 1.77 |
| 3 | Зона общественного центра | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 4 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.12 |
| 5 | Зона объектов здравоохранения | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| 6 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 7 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 33.82 | 55.05 | 46.17 | 47.87 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 9 | Зона ритуального назначения | 0 | 0.00 | 1.73 | 1.79 |
| 10 | Зона водного фонда | 1.39 | 2.26 | 1.86 | 1.93 |
| 11 | Зона лесного фонда | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 1.54 | 2.51 | 2.22 | 2.30 |
| 13 | Территория общего пользования | 6.15 | 10.01 | 35.56 | 7.26 |
|  | ИТОГО | 61.44 | 100 | 96.45 | 100 |

Село Ястребовка                                                                             Таблица 5.11

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 56.17 | 55.26 | 64.56 | 52.35 |
| 2 | Зона объектов образования | 1.73 | 1.70 | 1.73 | 1.40 |
| 3 | Зона общественного центра | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| 4 | Зона объектов торговли и обслуживания | 0.43 | 0.42 | 0.71 | 0.58 |
| 5 | Зона объектов инженерного обеспечения | 0.004 | 0.00 | 0.007 | 0.01 |
| 6 | Зона ритуального назначения | 0 | 0.00 | 0.68 | 0.55 |
| 7 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 32.08 | 31.56 | 38.06 | 30.86 |
| 8 | Зона сельскохозяйственного назначения | 0.036 | 0.04 | 0 | 0 |
| 9 | Зона лесного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 0.28 | 0.28 | 1.43 | 1.16 |
| 11 | Территория общего пользования | 10.84 | 10.66 | 16.073 | 13.03 |
|  | ИТОГО | 101.65 | 100 | 123.33 | 100 |

Село Новая Жизнь                                                                         Таблица 5.12

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 0.55 | 1.16 | 0.85 | 2.11 |
| 2 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 7.78 | 16.46 | 7.82 | 19.37 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного назначения | 4.29 | 9.08 | 0 | 0 |
| 4 | Зона водного фонда | 3.65 | 7.72 | 2.67 | 6.61 |
| 5 | Зона естественно сложившихся зеленых насаждений | 0.7 | 1.48 | 0.76 | 1.88 |
| 6 | Территория общего пользования | 30.29 | 64.09 | 28.28 | 70.03 |
|  | ИТОГО | 47.26 | 100 | 40,38 | 100 |

Поселок Сухой                                                                              Таблица 5.13

|  | Наименование земель | Сущ. положение |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Зона жилой застройки усадебного типа | 5.18 | 10.47 | 8.84 | 16.03 |
| 2 | Зона скотомогильников | 0.68 | 0.68 | 1.16 | 1.04 |
| 3 | Зона сельскохозяйственных предприятий | 39.63 | 45.76 | 67.65 | 70.06 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного назначения | 3.64 | 0 | 6.21 | 0 |
| 5 | Зона водного фонда | 0.85 | 2.53 | 1.45 | 3.87 |
| 6 | Зона лесного фонда | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Территория общего пользования | 8.6 | 5.88 | 14.68 | 9.00 |
|  | ИТОГО | 58.58 | 100 | 65.32 | 100 |

Выводы:

1.	Положительным моментом при необходимости изъятия земель под реконструкцию и размещение новой застройки является высокий процент территории, находящейся в муниципальной собственности.

2.	Следует отметить, что площадь земель, пригодных для градостроительного освоения, в пределах границ населенных пунктов сельского поселения ограничена.

5.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

С целью определения территориальных ресурсов для развития муниципального образования на стадии генерального плана, была выполнена комплексная оценка территории, в процессе которой были определены:

-	планировочные ограничения в использовании территорий;

-	источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

-	территориальные ресурсы в отношении размещения жилой застройки, соцкультбыта, земель промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры, зон с особыми условиями использования;

Оценивались как непосредственно территории населенных пунктов (в пределах застройки), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов муниципального образования.

Зоны с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территорий».

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Проектом генерального плана не предполагается изменение границ Зоркинского муниципального образования.

Территории, расположенные в Зоркинском муниципальном образовании располагают значительным рекреационным потенциалом. Сельское поселение находится в благоприятных природно-климатических условиях, обладает значительным культурно-историческим наследием. Схемой территориального планирования Саратовской области выделены рекреационные зоны вдоль реки Волги, в том числе на территории Зоркинского муниципального образования, для развития зон длительного отдыха и размещения объектов санаторно-курортного, лечебного, рекреационного и туристического назначения.

По функциональному использованию проектом предусматривается развитие жилой зоны, общественной зоны и зоны предприятий сельскохозяйственного назначения.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие муниципального образования, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Границы населенных пунктов, входящих в состав Зоркинского муниципального образования, устанавливаются Генеральным планом,  имеют пересечения с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. Выявленные пересечения и наложения подлежат устранению при постановке границ населенных пунктов на кадастровый учет в ЕГРН.

Проектом Генерального плана исключены пересечения границ населенных пунктов с границами земельных участков.

5.3. Учет границ лесничеств

С целью анализа границ населенных пунктов, в качестве исходных данных о границах лесничеств и лесопарков приняты:

- Лесной план Саратовской области, утвержденный постановлением Губернатора  Саратовской области от 29.12.2018 № 590 «Об утверждении лесного плана Саратовской области на 2019-2028 годы»;

- письмо Федерального агентства лесного хозяйства от 21.06.2019 г. № АВ-03-31/11151

- данные ЕГРН по состоянию на 28.08.2019г.;.

Согласно данным министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области в 2018 году проведены работы по установлению границ Марксовского лесничеств, Подлесновского участкового лесничества, после утверждения генеральных планов муниципальных образований  сведения о них будут внесены в ЕГРН.

Площадь лесного фонда по территории Марксовского муниципального района согласно утвержденного Лесного плана Саратовской области на 1 января 2019 года составляет 14 262 га.

# 5.3.1. Сведения о лесах

В Марксовском районе преобладают лиственно-хвойные древостои низких бонитетов (IV-VI классы) с хорошо развитым травянистым покровом смешанного состава и слабо развитым моховым покровом.

В основу типологической характеристики лесов Саратовской области положена биогеоценотическая классификация типов леса академика В.Н.Сукачева как наиболее полно отражающая сущность взаимосвязи различных лесообразующих факторов. Эта классификация построена с учетом совокупности всех видов растительности на территории, занимаемой древостоем. При этом наименование типа леса составляется из названия преобладающей древесной породы (ведущий эдификатор) и представителя напочвенного покрова (индикатор условий местопроизрастания): сосняк злаковый, дубняк узкомятликовый и т.д.

Тип леса является лесоводственной классификационной единицей, объединяющей леса с однородными лесорастительными условиями определенного типа с соответствующим им породным составом древостоев и другой растительностью и фауной.

Принятая группировка типов леса рекомендована лесоустройством и принята практикой лесохозяйственного производства 
на территории области. Схема формирования групп типов леса приведена 
в таблице 5.14.

Таблица 5.14

Схема формирования групп типов леса

| Группы типов леса | Шифр групп | ТЛУ | Типы леса, входящие в группу типов леса | Индекс типа леса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бор сухой | 1 | Ао | Сосняк тимьянниковый (лишайниковый) | Ст |
|  |  | А1 | Сосняк злаково-лишайниковый | Сзлл |
| Бор свежий | 2 | А2 | Сосняк травяной | Стр |
|  |  | А3 | Сосняк мшистый | Смш |
| Суборь сухая | 3 | В0 | Сосняк злаковый | Сзл |
|  |  | В1 | Сосняк злаково-ракитниковый | Сзлр |
| Суборь свежая | 4 | В2 | Сосняк травяной с дубом | Сдтр |
|  |  | В3 | Сосняк разнотравный | Сртр |
| Суборь сырая | 5 | В4 | Сосняк болотно-травяной | Сбтр |
| Судубрава сухая | 6 | С1 | Сосняк дубово-злаковый | Сдзл |
|  |  | С0-1 | Дубняк остепненный | Дост |
|  | 7 | С1 | Дубняк узкомятликовый | Дузм |
| Судубрава свежая | 8 | С2 | Сосняк дубовый | Сд |
|  |  | С1-2 | Дубняк боромятликовый | Дбм |
|  |  | С1-2 | Дубняк орляковый | Дорл |
| Судубрава влажная | 9 | С3 | Сосняк дубово-кустарниковый | Сдк |

| Дубрава сухая | 10 | Д1 | Дубняк пакленовый | Дпкл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Е0 | Дубняк байрачный, очень сухой | Дбос |
|  |  | Е1 | Дубняк крутосклоновый боромятликовый | Дкбм |
|  |  | Ж0 | Дубняк мелкокустарниковый | Дмк |
|  |  | Ж1 | Дубняк мелкокустарниковый сухой | Дмкс |
|  |  | Д1П | Дубняк кленово-ландышевый с терном | Дклт |
| Дубрава свежая | 11 | Д2 | Дубняк волосисто-осоковый | Дос |
|  |  | Д2-3 | Дубняк снытьевый | Дсн |
|  |  | Е2-3 | Дубняк байрачный волосисто-осоковый | Дбвос |
|  |  | Д2-3П | Дубняк ландышевый | Дл |
|  |  | Д2-3П | Дубняк кленово-ландышевый | Дкл |
| Дубрава влажная | 12 | Е3 | Дубняк по тальвегам снытьевый | Дтсн |
| Пойма свежая | 13 | Д3П | Дубняк ежевиково-крапивный | Дежк |
|  |  | Д3П | Дубняк кленово-ежевиковый | Дкеж |
|  |  | С2П | Осокорник пойменный | Оскп |
| Пойма влажная | 14 | С2П | Ветлянник пойменный | Втлп |
|  |  | С3П | Осокорник крапивный | Осккр |
| Пойма сырая | 15 | С3П | Ветлянник крапивный | Втлкр |
|  |  | Д4П | Дубняк кленово-кустарниково-ежевиковый | Дккеж |
| Пойма мокрая | 16 | Д4 | Ольшаник крапивовый | Олкр |
|  |  | С4 | Ветлянник прирусловый | Втлпр |
|  |  | С5 | Ольшаник осоковый | Олос |
|  |  | Д5 | Ольшаник осоково-камышевый | Олоск |

К защитным лесам отнесены леса, которые согласно статье 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Леса Марксовского района, расположенные на землях лесного фонда и на землях иных категорий, по целевому назначению относятся к защитным. Эксплуатационные и резервные леса на территории района не выделены.

В левобережных районах Саратовской области леса приурочены к речным долинам, что усиливает их эстетическое значение. Ландшафтная характеристика территории содержит сведения о типах ландшафтов, степени устойчивости лесных насаждений, стадиях рекреационной деградации территории, проходимости и просматриваемости участков, рекреационной и эстетической ценности ландшафтов. Частично она содержится в градостроительных, землеустроительных и лесоустроительных документах.

Наиболее полно вопросы эстетической и экологической ценности ландшафтов проработаны по лесопарковым зонам.

Структура лесных насаждений по группам древесных пород и группам возраста приведена в таблице 5.15.

Таблица 5.15

Распределение

земель, покрытых лесной растительностью по лесничествам

| Преобладающие породы | Площадь (га) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по группам возраста |  |  |  |  |  |
|  |  | молодняки |  | средне-возрастные | приспевающие | спелые и перестойные | в том числе перестойные |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Марксовское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 1499 |  | 1397 | 102 |  |  |  |
| % |  |  | 93,2 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дуб | 2283 |  | 427 | 711 | 295 | 850 | 5 |
| % |  |  | 18,7 | 31,1 | 12,9 | 37,2 | 0,2 |
| Осина | 74 |  |  | 11 | 15 | 48 | 1 |
| % |  |  | 0 | 14,9 | 20,3 | 64,9 | 1,4 |
| Другие породы | 7822 |  | 1036 | 3619 | 1201 | 1966 | 1357 |
| % |  |  | 14,0 | 44,0 | 16,3 | 25,7 | 17,4 |
| Всего | 11678 |  | 2860 | 4443 | 1511 | 2864 | 1363 |

В области преимущественно произрастают смешанные лесные насаждения. Наибольшие площади занимают твердолиственные породы – дуб, клен, ясень, мягколиственные – осина, тополь, береза, ольха, хвойные представлены, в основном, сосной.

Возрастная структура лесных насаждений района далека от оптимального распределения по возрастным группам.

Как следует из таблицы, в хвойных насаждениях большую часть составляют молодняки и средневозрастные насаждения, мало спелых и почти нет перестойных насаждений.

Среди спелых (перестойных) лесных насаждениях преобладают дуб и осина. За последние годы наблюдается увеличение объемов спелых (перестойных) насаждений. Это связано с отсутствием сплошных рубок спелых и перестойных насаждений. Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений 
не выполняют свои лесохозяйственные функции и являются чрезвычайно затратными.

5.3.2. Пересечение черты населенных пунктов с границей земель государственного лесного фонда

Лесоустройство Марксовского лесничества проведено в 1993 году 2-й Воронежской экспедицией государственного специализированного лесоустроительного предприятия «Воронежлеспроект». В 2006 году ФГУП «Западное государственное лесоустроительное предприятие».

Расположение земель государственного лесного фонда в Зоркинском муниципальном образовании отображено на рисунке.

Границы населенных пунктов Зоркинского муниципального образования ранее располагались в кадастровых кварталах:

64:20:011301 – граница квартала проходит по черте населенного пункта – с.Зоркино от узловой точки № 133, находящейся на западе с. Зоркино ломаной линией северо-восточного направления на протяжении 2 км до узловой точки № 135, находящейся на севере с. Зоркино, затем ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 2,5 км  до узловой точки № 134, находящейся на юго-востоке с. Зоркино, далее ломаной линией, имеющей общее северо-западное направление на протяжении 1,5 км до узловой точки № 133.

64:20:013101 – граница квартала проходит вдоль черты населенного пункта с.Васильевка от узловой точки № 136, находящейся на юго-западе с.Васильевка ломаной линией, имеющей общее северо-восточное направление на протяжении 2,5 км до узловой точки № 140, находящейся на севере с. Васильевка,  затем ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 1,5 км до узловой точки № 137, находящейся на северо-востоке с. Васильевка, далее ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 2,5 км до узловой точки № 136.

64:20:011001 – граница квартала проходит по черте населенного пункта – с.Волково от узловой точки № 146, находящейся юго-западе с. Волково ломаной линией, имеющей общее северо-восточное направление на протяжении 2 км до узловой точки № 149, находящейся на северо-востоке с. Волково, затем ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 1 км до узловой точки № 147, находящейся на юге с. Волково, далее ломаной линией, северо-западного направления на протяжении 1 км до узловой точки № 146.

64:20:011201 – граница квартала проходит по черте населенного пункта с.Воротаевка от узловой точки № 141, находящейся на юго-западе с.Воротаевка ломаной линией северо-восточного направления на протяжении 2 км  до узловой точки № 144, находящейся на северо-востоке с. Воротаевка, затем ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 1,2 км до узловой точки № 142, находящейся на юге с.Воротаевка, далее ломаной линией, имеющей общее северо-западное направление на протяжении 0,8 км до узловой точки № 141.

64:20:011101 – граница квартала проходит по черте населенного пункта – с.Георгиевка от узловой точки № 145, находящейся на юге с. Георгиевка ломаной линией., имеющей общее северо-восточное направление на протяжении  3,5 км до узловой точки № 148, находящейся на юго-востоке с.Георгиевка, затем ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 0,4 км до узловой точки № 145.

64:20:011401 – граница квартала проходит по черте населенного пункта – с.Золотовка от узловой точки № 131, находящейся на востоке с. Золотовка ломаной линией, имеющей общее северо-восточное направление на протяжении 1,5 км до узловой точки № 132, находящейся севере с. Золотовка, затем ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 3 км до узловой точки № 131.

64:20:031601 – граница квартала проходит по черте населенного пункта - с. Колос от узловой точки № 159, находящейся на западе с. Колос ломаной линией. имеющей общее юго-восточное направление на протяжении 3,5 км до узловой точки № 160, находящейся юге с. Колос, затем ломаной линией, имеющей общее северо-западное направление на протяжении  1,5 км до узловой точки № 159.

64:20:011601 – граница квартала проходит по черте населенного пункта – с.Михайловка, от узловой точки № 65, находящейся на севере с. Подлесное прямой линией северо-восточного направления на протяжении 0,7 км до узловой точки № 66, находящейся на северо-западе с. Михайловка, затем прямой линией северо-восточного направления на протяжении 0,8 км до узловой точки № 124, находящейся на севере с. Михайловка, далее ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 5 км до узловой точки № 123, находящейся на северо-востоке с. Подлесное, потом прямой линией северо-западного направления на протяжении 0,5 км до узловой точки № 65.

64:20:032701 – граница квартала проходит вдоль черты населенного пункта – с.Новая жизнь от узловой точки № 166, находящейся на юго-западе с. Новая жизнь ломаной линией, имеющей общее северо-восточное направление на протяжении 2,5 км до узловой токи № 165. находящейся на юго-востоке с.Новая жизнь, затем ломаной линией, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 0,3 км до узловой точки № 166.

64:20:031701 – граница квартала проходит по черте населенного пункта – с.Семеновка, от узловой точки № 161, находящейся северо-западе с.Семеновка ломаной линией, имеющей общее юго-восточное направление на протяжении 3 км до узловой точки № 162. находящейся на юго-востоке с.Семеновка, затем ломаной линией, имеющей общее северо-западное направление на протяжении 1,5 км до узловой точки № 159.

64:20:031501 – граница квартала проходит по черте населенного пункта п. Сухой от узловой точки № 154, находящейся севере п. Сухой ломаной линией, имеющей общее юго-восточное направление на протяжении 1 км до узловой точки № 171, находящейся на востоке п. Сухой, далее ломаной линией, имеющей общее западное направление на протяжении 1,5 км до узловой точки № 155, находящейся  юго-западе п. Сухой, потом ломаной линией, имеющей общее северо-восточное направление на протяжении 0,7 км до узловой точки № 154.

64:20:011501 – граница квартала проходит по черте населенного пункта – с.Ястребовка от узловой точки № 125, находящейся на юго-западе с.Ястребовка ломаной линией, имеющей общее северо-восточное направление на протяжении 3,8 км до узловой точки № 126, находящейся на юго-востоке с.Ястребовка, затем ломаной линей, имеющей общее юго-западное направление на протяжении 2 км до узловой точки № 125.

Изучение материалов лесоустройства показало, что в границах населенных пунктов Зоркинского муниципального образования рядом расположены леса в квартале 1с выделов 11, 46, в квартале 32 выдела 4 находящиеся в государственном лесном фонде Марксовского лесничества, Подлесновского участкового лесничества. Насаждения, входящие в такие леса, не входят в состав городских лесов.

Согласно статьи 24 Градостроительного кодекса РФ в целях определения при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа границ населенных пунктов, образуемых из земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли у граждан и юридических лиц до 1 января 2016 года, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов постановлением Совета Зоркинского муниципального образования 27 августа 2019 года № 48 создана согласительная комиссия.

Перечень земельных участков, которые в результате разработки Генерального плана включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав Зоркинского муниципального образования, Марксовского муниципального района, Саратовской области путем перевода из земель лесного фонда приведен в таблице 5.16.

Таблица 5.16

Перечень земельных участков

| № | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение (адрес) | Категория земель в соответствии с данными ЕГРН | Вид разрешенного использования в соответствии с данными ЕГРН | ОКС на земельном участке | Дата возникновения права | Функциональное зонирование в соответствии с проектом Генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1с выдел 11 Марксовского лесничества, Подлесновского участкового лесничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 64:20:011201:11 | с. Воротаевка, ул. Интернациональна д. 2 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | ОКС 64:20:011201:139 Год строительства: 1964 | 04.07.2012г. | Ж (зона жилой застройки) |
| 2 | 64:20:011201:13 | с. Воротаевка, ул. Интернациональна д. 2 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство |  |  | Ж (зона жилой застройки) |

| Квартал 1с выдел 46 Марксовского лесничества, Подлесновского участкового лесничества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 64:20:011301:45 | с. Зоркино, ул. Набережная, д. 47 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | ОКС 64:20:011301:388 Год строительства: 1917 | 31.12.1998г. | Ж (зона жилой застройки) |
| 4 | 64:20:011301:95 | с. Зоркино, ул. Набережная, д. 43 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | ОКС 64:20:011301:525 Год строительства: 2012 | 20.01.2003г. | Ж (зона жилой застройки) |
| 5 | 64:20:011301:285 | с. Зоркино, ул. Набережная, д. 55 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | - | 13.03.2006г. | Ж (зона жилой застройки) |
| Квартал 32 выдел 4 Марксовского лесничества, Подлесновского участкового лесничества |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 64:20:011601:11 | с. Михайловка, ул. Набережная, д. 28а | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | ОКС 64:20:011601:1043 Год строительства: 2003 Незавершенка 82% | 07.10.2003г. | Ж (зона жилой застройки) |
| 7 | 64:20:011601:33 | с. Михайловка, ул. Калинина, д. 17б | Земли населенных пунктов | Размещение и эксплуатация производственной базы | Год строительства: 1969 | 20.01.2003г. | ПК (зона производственного использования) |
| 8 | 64:20:011601:515 | с. Михайловка, ул. Набережная, д. 24 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | ОКС 64:20:011601:945 Год строительства: 2012 | 19.10.2009г. | Ж (зона жилой застройки) |
| 9 | 64:20:011601:1135 | с. Михайловка, ул. Набережная, д. 32 | Земли населенных пунктов | Личное подсобное хозяйство | ОКС 64:20:011601:678 Год строительства: 1939 | 10.01.2013г. | Ж (зона жилой застройки) |

Таким образом, из земель лесного фонда в пользу населенных пунктов выведено: село Воротаевка 0,31 га (квартал 1с выдел 11),  село Зоркино 0,27 га (квартал 1с выдел 46), село Михайловка 0,87 га (квартал 32 выдел 4).

5.4. Учет границ особо охраняемых природных территорий

В границах Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области расположена особо охраняемая природная территория регионального значения – памятник природы «Сосновые насаждения у с. Плеханы» утвержден постановлением Губернатора Саратовской области от 01.11.2007 № 385-П «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения в Саратовской области» (с дополнениями и изменениями).

Границы Памятника природы устанавливаются в системе координат МСК-64. В соответствии с Положением Памятник природы расположен на территориях нескольких муниципальных образований, в том числе Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района.

Населенные пункты, входящие в состав Зоркинского муниципального образования, не пересекают границ Памятника природы.

В проекте учтены границы Памятника природы и границы населенных пунктов.

Порядок установления границ населенных пунктов регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации. В частности, согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, осуществляется в границах таких поселения, городского округа. Границы населенного пункта устанавливаются генеральным планом поселения, городского округа (пункт 3 части 3, пункт 2 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской  Федерации). Обязательным приложением к генеральному плану является текстовое и графическое описание границ населенных пунктов (часть 5.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации»). Полномочия по утверждению генерального плана отнесены к компетенции представительного органа поселения, городского округа  (часть 1 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, утверждение границ населенных пунктов Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области относится к компетенции представительного органа поселения и осуществляется в рамках утверждения генерального плана поселения. Учет интересов Российской Федерации в части соблюдения границ Памятника природы и режима его использования осуществляется посредством согласования проекта генерального плана до его утверждения в установленном порядке с уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти до утверждения генерального плана поселения.

Разработанный Генеральный план направлен на постановку границ населенных пунктов в части исключения их пересечения с границами муниципальных образований, границами земельных участков, границами лесничеств и лесопарков. Целью вносимых изменения - соблюдение требований законодательства о внесении сведений о границах населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости, а также утверждение описания границ населенных пунктов в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В Генеральном плане учтено функциональное зонирование Памятника природы и режим использования земель Памятника природы.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее также – Федеральный закон № 33-ФЗ) Памятник природы определяется функциональной зоной. Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах Памятника природы, находятся в федеральной собственности. Земельные участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности.

На Карте – схеме функционального зонирования территории Памятник природы регионального значения «Сосновые насаждения у с. Плеханы» отображен в составе Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области и не пересекает населенные пункты. Он расположен в зоне рекреационного назначения (зона земель лесного фонда).

6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

6.1.1. Современное состояние

Руководствуясь данными, полученными по графическим материалам Генерального, по состоянию на 2017 г. жилищный фонд Зоркинского муниципального образования составил 155,5 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составляла, соответственно, 27,8  м2 на 1 постоянного жителя.

Ориентировочно, 8,4% из общего объёма приходится на малоэтажный многоквартирный жилищный фонд, 91,6% жилищного фонда размещается в усадебной застройке.

6.1.2. Жилищное строительство

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 40,9 тыс. м2 общей площади. Строительство предполагается на новых территориях.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 196,4 тыс.. м2 общей площади.

При проектной численности населения 6,623 жителей возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 29,7 м2/чел..

Размер приусадебного участка в границах населенных пунктов рекомендуется принять 12 соток.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается на свободных территориях населенных пунктов:

- под индивидуальную усадебную застройку – 62,55 га.

Таблица 6.2.1

Ориентировочное распределение жилищного фонда

и населения населенных пунктов Зоркинского муниципального образования  на планируемый срок  развития

|  | Жилая застройка (м2) |  |  |  |  | Население (чел) |  | Норма жилищной обеспеченности (м2/чел) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадебная |  |  | Многоквартирная | Итого |  |  |  |  |
|  | сущ | прирост | итого | сущ | Итого | сущ | проект | сущ | проект |
| с. Зоркино | 17250 | 1800 | 19050 | - | 19050 | 710 | 755 | 24,3 | 25,2 |
| с. Васильевка | 9000 | 4680 | 13680 | - | 13680 | 263 | 380 | 34,2 | 36 |
| с. Волково | 3225 | 3960 | 7185 | - | 7185 | 107 | 206 | 30,1 | 34,9 |
| с. Воротаевка | 6075 | 8760 | 14835 | - | 14835 | 237 | 456 | 25,6 | 32,5 |
| с. Георгиевка | 12150 | 3480 | 15630 | - | 15630 | 549 | 636 | 22,1 | 24,6 |
| с. Золотовка | 7500 | 1200 | 8700 | - | 8700 | 245 | 275 | 30,6 | 31,6 |
| пос. Колос | 31875 | 8040 | 39915 | 13009 | 52924 | 1233 | 1434 | 36,4 | 36,9 |
| с. Михайловка | 23925 | 5520 | 29445 | - | 29445 | 872 | 1010 | 27,4 | 29,1 |
| с. Новая Жизнь | 75 | 0 | 75 | - | 75 | 3 | 3 | 25 | 25 |
| с. Семеновка | 12075 | 2400 | 14475 | - | 14475 | 526 | 586 | 22,9 | 24,7 |
| пос. Сухой | 375 | 0 | 375 | - | 375 | 13 | 13 | 28,8 | 28,8 |
| с. Ястребовка | 18975 | 1080 | 20055 | - | 20055 | 842 | 869 | 22,5 | 23,1 |
| Всего | 142500 | 40920 | 183420 | 13009 | 196429 | 5600 | 6623 | 27,8 | 29,7 |

6.2. КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

6.2.1. Современное состояние

Являясь административным центром поселения, с. Зоркино исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания муниципального образования. Находясь на достаточно близком расстоянии от г.Маркс – центра муниципального района, население Зоркинского МО эпизодически использует возможность посещения учреждений культурно-бытового обслуживания, представленное довольно развитой системой учреждений, а также получает более широкий спектр обслуживания в областном центре – г.Саратов.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

6.2.2. Образовательный комплекс

Школы

По данным администрации, в Зоркинском муниципальном образовании 5 общеобразовательных учреждений с нормативной ёмкостью 1405 мест, в которых обучается  326 учащихся.

| №№ п/п | Наименование | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания | Площадь участка га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По норме | Фактически |  |  |  |
| 1 | МОУ ООШ с.Георгтевка | с.Георгиевка ул.Комсомольская,12 | 466 | 45 | специальное | хорошее | 1,6929 |
| 2 | МОУ СОШ с.Зоркино | с.Зоркино ул.Ленина, 27 | 260 | 127 | специальное | удовлетворительное | 1,2979 |
| 3 | МОУ ООШ с.Ястребовка | с.Ястребовка ул.Первомайская, 14А | 120 | 42 | специальное | удовлетворительное | 1,4632 |

| 4 | МОУ СОШ пос.Колос | пос. Колос ул.Ленина, 38 | 434 | 99 | специальное | хорошее | 1,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | МОУ СОШ с.Семеновка | с.Семеновка ул.Школьная, 2 | 125 | 13 | специальное | удовлетворительное | 1,3232 |

Всем зданиям требуется ремонт и переоборудование в соответствии с современными нормами среднего образования.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Детские дошкольные учреждения представлены 5 детскими садами общей ёмкостью 169 мест, которые посещает 161 ребенок.

| №№ п/п | Наименование | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания | Площадь участка га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По норме | Фактически |  |  |  |
| 1 | МДОУ д/сад с.Георгиевка | с.Георгиевка ул.Комсомольская,12 | 24 | 24 | приспособленное в здании школы | хорошее | - |
| 2 | МДОУ д/сад с.Зоркино | с.Зоркино ул.Ленина, 32 | 55 | 51 | специальное | удовлетворительное | 0,5302 |
| 3 | МДОУ д/сад с.Ястребовка | с.Кировское ул.Первомайская, 14Б | 40 | 37 | специальное | удовлетворительное | 0,3233 |
| 4 | МДОУ д/сад пос.Колос | пос.Колос ул.60 лет СССР, 76 | 35 | 34 | специальное | хорошее | 0,3910 |
| 5 | МДОУ д/сад с.Семеновка | с.Семеновка ул.Школьная, 2 | 15 | 15 | приспособленное в здании школы | удовлетворительное | - |

Дефицита мест не выявлено. Всем зданиям необходим ремонт и переоборудование в связи с моральным и физическим износом малых архитектурных форм.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здравоохранение представлено. 7 фельдшерско-акушерскими пунктами.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Георгиевский ФАП | с.Георгиевка, ул.Советская, 16 | Помещение приспособленное в удовлетворительном состоянии |
| 2 | Воротаевский ФАП | с.Воротаевка, ул.Зеленая, 2 | Помещение приспособленное в удовлетворительном состоянии |
| 3 | Зоркинский ФАП | с.Зоркино, ул.Первомайская, 40 | Помещение приспособленное в удовлетворительном состоянии |
| 4 | Колосовский ФАП | пос.Колос, ул.Молодежная, 149 | Здание специальное, отдельно стоящее |
| 5 | Михайловский ФАП | с.Михайловка, ул.Советская, 22б | Помещение приспособленное в удовлетворительном состоянии |
| 6 | Семеновский ФАП | с.Семеновка, ул.Рабочая, 4/2 | Помещение приспособленное в удовлетворительном состоянии |
| 7 | Ястребовский ФАП | с.Ястребовка, ул.Первомайская, 14в | Помещение приспособленное в удовлетворительном состоянии |

Помещения ФАПов приспособленные или встроенные, кроме ФАП в пос.Колос. Состояние удовлетворительное. Требуется ремонт.

культурно-просветительные учреждения

В Зоркинском МО функционируют 8 учреждений культуры: 6 «Дом досуга» и 2 «Дом культуры».

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания | Площадь участка га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по норме | фактически |  |  |  |
| 1 | Георгиевский сельский «Дом культуры» | с.Георгиевка ул.Советская, 15-А | 250 | 250 | Специальное | Удовлетворительное | - |
| 2 | Михайловский «Дом досуга» | с.Михайловка ул.Советская, 22-Е | 250 | 250 | Специальное | Удовлетворительное | - |
| 3 | Зоркинский сельский «Дом культуры» | с.Зоркино, ул.Ленина, 30 | 50 | 50 | Приспособленное | Удовлетворительное | - |
| 4 | Колосовский«Дом досуга» | пос.Колос ул.Ленина, 37 | 250 | 250 | Специальное | Удовлетворительное | - |
| 5 | Семеновский «Дом досуга» | с.Семеновка, ул. Семеновская, 12 | 50 | 50 | Приспособленное | Удовлетворительное | - |
| 6 | Воротаевский «Дом досуга» | с. Воротаевка Интернациональная, 28 | 50 | 50 | Приспособленное | Удовлетворительное | - |
| 7 | Волковский «Дом досуга» | с.Волково ул.Пролетарская,21/1 | 25 | 25 | Приспособленное | Удовлетворительное | - |

Всем зданиям и помещениям требуется ремонт.

Библиотеки

По данным администрации, на территории Зоркинского МО действуют 6 библиотек:

| № п/п | Наименование | Адрес | Число книг, посещаемость в месяц |  | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания | Площадь участка га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по норме | фактически |  |  |  |
| 1 | Михайловская сельская библиотека ф-18МУК «Марксовская МЦБС» | С.Михайловка Ул.Советская, 22-Е | 6 тыс. шт. 320 пос. | 6 тыс. шт. 320 пос. | Приспособленное | Удовлетворительное | - |
| 2 | Георгиевская сельская библиотека ф-10МУК «Марксовская МЦБС» | С.Георгиевка, ул.Советская,15-А | 4,5 тыс. шт. 315 пос. | 4,5 тыс. шт. 315 пос. | Приспособленное | Удовлетворительное | - |

| 3 | Колосовская сельская библиотека ф-29МУК «Марксовская МЦБС» | Пос.Колос, Ул.Ленина, 37 | 10 тыс. шт. 350 пос. | 10 тыс. шт. 350 пос. | Приспособленное | Удовлетворительное | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Зоркинскаясельская библиотека ф-13МУК «Марксовская МЦБС» | С.Зоркино Ул.Ленина,32 | 6,5 тыс. шт. 4182 пос. | 6,50тыс. шт. 10317 пос | Приспособленное | Удовлетворительное | - |
| 5 | Семеновскаясельская библиотека ф-16МУК «Марксовская МЦБС» | С.Семеновка, ул.Школьная, 1 | 6 тыс. шт. 300 пос | 6 тыс. шт. 300 пос | Приспособленное | Удовлетворительное | - |
| 6 | Ястребовскаясельская библиотека ф-30МУК «Марксовская МЦБС» | С.Ястребовка Ул.Первомайская, 14 | 6 тыс. шт. 354 пос | 6 тыс. шт. 354 пос | Приспособленное | Удовлетворительное | - |

Всем библиотекам необходим ремонт и обновление книжного фонда.

спортивные учреждения

Крытые спортивные учреждения в Зоркинском МО отсутствуют. Из плоскостных спортивных сооружений в пос.Колос имеется спортивная площадка 1,5 га, которая используется круглогодично: летом – футбольное поле, зимой – каток и хоккейная площадка.

Гостиницы

В с. Зоркино на ул.Первомайская, 33 размещается «Гостевой дом».

учреждения торговли и общественного питания

Учреждения торговли

Обеспеченность населения Зоркинского муниципального образования торговыми площадями в целом превышает установленные нормативы. Однако распределяются они не равномерно, распределение торговых точек диктует рыночный характер экономики, количество жителей в населенном пункте и расположение на транспортной магистрали. Всего по поселению наличествуют 21 торговая точка продовольственных и непродовольственных товаров:

- с.Васильевка – 3 магазина, общей торговой площадью 135 м2;

- с.Воротаевка – 2 магазина, общей торговой площадью 46 м2;

- с.Георгиевка – 2 магазина, общей торговой площадью 136 м2;

- с.Золотовка – 1 магазин, общей торговой площадью 80 м2;

- с.Зоркино – 6 магазинов, общей торговой площадью 268,4 м2;

- пос.Колос – 3 магазина, общей торговой площадью 91 м2;

- с.Михайловка – 3 магазина, общей торговой площадью 135 м2;

- с.Семеновка – 2 магазина, общей торговой площадью 50 м2;

- с. Ястребовка – 2 магазина, общей торговой площадью 46 м2;

- в селах Волково, Новая жизнь и пос.Сухом магазинов нет, товары первой необходимости привозит автолавка.

Учреждения общественного питания.

Учреждения общественного питания в Зоркинском МО представлены 4 заведениями. 2 из них, общей вместимостью 40 посадочных мест, находятся на трассе Саратов-Балаково рядом с селами Зоркино и Михайловка, а 2, общей вместимостью 59 посадочных мест, – в с.Зоркино.

коммунальные учреждения

Кладбища

В Зоркинском МО используются для захоронений 10 кладбищ общей площадью 15,1 га. Все кладбища действующие.

| Наименование | Адрес (местоположение) | Террито-рия, кв.м. | Действующее или закрытое | Расстояние до ближайшей жилой застройки | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кладбище | с.Зоркино примерно в 2,5 км по направлению на восток от здания администрации | 18986 | Действующее | 0,6 |  |
| Кладбище | с.Васильевка примерно в 3 км по направлению на северо-восток от центра села | 7514 | Действующее | 0,8 |  |
| Кладбище | с.Золотовка примерно в 3 км по направлению на юго-запад от центра села | 6924 | Действующее | 0,1 |  |
| Кладбище | с.Георгиевка примерно в 1,5 км по нарпавлению на запад от здания администрации | 10796 | Действующее | 1,0 |  |
| Кладбище | с.Воротаевка примерно в 3 км по направлению на юг от центра села | 9439 | Действующее | 1,0 |  |

| Кладбище | с.Волково примерно в 4 км по направлению на запад от центра села | 4886 | Действующее | 1,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | с.Михайловка примерно в 2 км по направлению на юг от центра села | 18372 | Действующее | 0,5 |  |
| Кладбище | с.Ястребовка примерно в 2 км по направлению на юг от центра села | 7482 | Действующее | 0,4 |  |
| Кладбище | с.Семеновка примерно в 1,5 км по направлению на юг от здания администрации | 12446 | Действующее | 0,1 |  |
| Кладбище | п.Колос примерно в 3 км по направлению на восток от здания администрации | 13578 | Действующее | 2,0 |  |

Пожарные депо.

На сегодняшний день в Зоркинском муниципальном образовании пожарных депо отсутствует, имеется два пункта первичного пожарного тушения.

| Наименование | Адрес | Количество машин | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние | Площадь участок, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пункт первичного пожарного тушения пос.Колос | пос.Колос | 1 | Приспособленное | Удовлетворительное | - |
| Пункт первичного пожарного тушения с.Зоркино | с.Зоркино | 1 | Приспособленное | Удовлетворительное | - |

ТКО.

Санкционированные и несанкционированные свалки на территории Марксовского муниципального района отсутствуют.

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с коммунальными отходами, в Саратовской области, утвержденной  Министерством  природных  ресурсов и экологии Саратовской области от 22.09.2016 № 707» вывоз твердых коммунальных отходов осуществляет региональный оператор АО «Управление отходами».

Вывоз ТКО с 13 августа 2018 г.  производит региональный  оператор в лице субподрядчика общество с ограниченной ответственностью «Сартехноснаб» в лице генерального директора Векленко Александра Александровича. Приемка ТКО осуществляется в строго установленное графиком время. Вывоз производится бестарным способом.

Подрядчик ООО «Днепр. Смоленский регион», Региональный оператор Саратовской области АО «Управление отходами».

Выводы

-	несоблюдение в ряде населенных пунктах нормативного радиуса пешеходной доступности до детских дошкольных учреждений;

-	размещение ряда объектов  на территориях санитарно-защитных зон предприятий;

-	недостаток детских дошкольных учреждений;

- недостаточное количество объектов коммунального назначения: бань, прачечных, объектов химчистки;

-	ряд существующих учреждений обслуживания требует капитального ремонта.

6.2.3. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития поселения.

Формирование и насыщение общественной застройки должно способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы и определения потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и доступности услуг) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы: коммерческую и социальную.

Коммерческая сфера обслуживания ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом.

Коммерческая сфера не поддаётся нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная сфера обслуживания ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддаётся нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определённых этапах развития на социальные стандарты.

Следует отметить, что в новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения достаточных по объёму и разнообразию услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Эта цель может быть достигнута за счёт формирования иерархической системы центров обслуживания с определённым набором услуг разного типа и частоты пользования в центрах разных рангов (эпизодического, периодического и повседневного обслуживания).

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня.

Планируемый период развития муниципального образования характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

-	изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

-	дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Правильная организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает не только строительство новых учреждений, но и качественное переоборудование и улучшение старых учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения поселения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами достаточно высока. Детские дошкольные учреждения испытывают дефицит.

Современные  тенденции в развитии и реформировании образования предполагают профильное обучение, кооперацию старшей ступени школы с учреждениями профессионального высшего и среднего образования, дополнительного образования детей  и т.д. Сегодняшний день диктует повышение уровня образования за счет обеспечения образовательных учреждений новым оборудованием, соответствующим новым методикам обучения. В связи с этим может произойти перепрофилирование школ, создание новых гимназий и лицеев с углубленным изучением отдельных предметов и целых направлений. Также следует учитывать тот факт, что часть учреждений расположено в старом фонде.

Неравномерность размещения детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ по территориям населенных пунктов, а также намечаемое генпланом освоение новых площадок под размещение жилья не потребует дополнительное строительство этих учреждений.

Имеющиеся свободные ёмкости существующих школьных учреждений могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов и т.д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-	реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

-	проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и современными требованиями эффективной организации здравоохранения;

-	дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения;

Предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

культурно-просветительные учреждения

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Необходимо дальнейшее развитие в поселении сети учреждений, занимающихся сохранением и пропагандой культурного наследия и развитием культурных связей на уровне района и области.

Проектом предлагается проведение капитального ремонта существующих Домов досуга в населенных пунктах, а также расширение перечня услуг, поскольку эти учреждения зачастую являются единственными, где люди могут заниматься творчеством, а иногда и просто общаться друг с другом в неформальной обстановке.

спортивные учреждения

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

-	строительство и реконструкция спортивных объектов;

-	проведение массовых спортивных мероприятий;

-	разработка и реализация мер по развитию спортивных клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи, а также в учреждениях среднего бразования;

-	создание досугово-оздоровительных и реабилитационных центров для инвалидов.

Предлагается активизировать строительство спортивных комплексов с большим набором спортивных площадок, футбольных и хоккейных площадок, специализированных спортклубов и т.д.

Кроме того, необходимо строительство бассейнов для обучения и тренировки спортсменов, а также оздоровления как можно большего количества населения.

С учётом вышесказанного, кроме дальнейшего развития и насыщения сложившихся спортивных зон, проектом предлагается:

-	реконструкция существующих спортивных площадок в населенных пунктах;

-	строительство новых спортивных и игровых площадок в существующих и проектируемых зеленых зонах населенных пунктов, что должно уточняться в проектах планировки территорий.

учреждения торговли и общественного питания

Активная тенденция к росту количества торговых площадей может быть продолжена за счет увеличения количества магазинов типа «супермаркет», «мини-маркет» и пр.

Организация рынков необходима в удобных для подъезда торгующих и покупателей. При рынках должны быть организованы удобные стоянки, предприятие общественного питания и т. д.

коммунальные учреждения

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Прачечные и химчистки. В настоящее время в поселении отсутствуют прачечные и химчистки. В дальнейшем потребность в этих учреждениях увеличивается. Предлагается заинтересовать представителей малого бизнеса в организации пунктов приема химчистки и прачечной;

Пункт первичного пожарного тушения. В настоящее время в Зоркинском муниципальном образовании размещается 2 пункта на 1 машину каждое. В схеме территориального планирования Марксовского района строительства дополнительного депо не предусмотрено.

Кладбища. Проектом предусматриваются земельные участки для расширения существующих кладбищ в населенных пунктах на перспективу.

Таблица 6.3.1.

Ориентировочный расчёт потребности в основных

учреждениях обслуживания для населения 40,80 тыс. чел.

| Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жит.1 | Общая потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Школы | мест | 110 | 4488 |
| 2. Детские сады | мест | 37 | 1510 |
| 3. Больницы и диспансеры | коек | 13,47 | 550 |
| 4. Обеспеченность врачами | чел. | 41 на 10 тыс. чел. | 164 |
| 5. Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. | 114,3 на 10 тыс. чел. | 466 |
| 6. Аптеки | объект | 1 на 13 тыс. жит. | 3 |
| 7. Поликлиники | пос/смену | 18,15 | 741 |
| 8. Станции скорой и неотложной медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. жит. | 4 |
| 9. Музеи | объект | 0,24 на 10 тыс. жит. | 1 |
| 10. Парк культуры и отдыха | объект | 1 на 100-200 тыс. | 1 |
| 11. Клубы, дома культуры, центры культуры, концертные залы | мест | 24 | 979 |
| 12. Кинотеатры | мест | 12 | 490 |
| 13. Библиотеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 4 |
| 14. Детские художественные и музыкальные школы | мест | 12% детей 1-8 классов | 377 |
| 15. Спортивные залы | м2 | 3,5 на 10 тыс. чел. | 14 |
| 16. Плоскостные сооружения | га | 1,9 га на 10 тыс. чел. | 7,7 |
| 17. Детские и юношеские спортивные школы | мест | 20% детей и подростков 6-15 лет | 898 |
| 18. Школы подготовки спортивных резервов | мест | 25% от числа молодёжи 16-20 лет | 1 000 |
| 19. Бассейны крытые | м2 водного зеркала | 20 | 816 |
| 20. Учреждения торговли | м2 | 280 | 11424 |
| не продовольственных товаров |  |  | коммерческая |
| продовольственных товаров |  |  | коммерческая |
| 21. Рынки | м2 | 24-40 | 1305 |
| 22. Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 1632 |
| 23. Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 367 |
| 24. Гостиницы | мест | 6 | 245 |
| 25. Бани | мест | 5 | 204 |
| 26. Прачечные | кг (сухого белья в сутки) | 120 | 4896 |
| 27. Парикмахерские |  |  | коммерческая |
| 28. Химчистки | кг (обр. вещей в см) | 11,4 | 465 |
| 29. Пожарные депо | машин | - | 2 |
| 30. СТО | вид |  | коммерческая |
| 31. Автомойки | вид |  | коммерческая |
| 32. Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 | 26 |

Примечания к таблице

1 нормы приняты: - по позициям 1,2 – в соответствии с половозрастной структурой; - по позициям 3-18 – в соответствии с минимальными социальными стандартами Распоряжения Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р; - по позиции 28 – в соответствии с нормами НПБ-101-95; - по остальным позициям – в соответствии с нормами Свод правил СП 42.13330.2011"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820)

6.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Производственная функция в муниципальном образовании в настоящее время достаточно обеспечена территориями и проблема состоит в упорядочении использования существующих производственных площадок с учетом санитарно-защитных зон отдельных предприятий и совместимости различных производств.

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-	упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением;

-	выноса из жилой застройки вредных производств или постепенного выноса с территорий санитарно-защитных зон жилой застройки;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т.д. рекомендуется на существующих территориях. Часть территорий предлагается на проектный срок, часть рассматриваются как резервные.

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

7.1.Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Своеобразие архитектуры заключается, в основном, в самобытности одноэтажных кирпичных домов с элементами готического стиля, в несвойственной для России планировке города, когда улицы расположены с геометрической точностью относительно друг друга. Вдоль каждой из них идут ровные ряды берёз, каштанов, фруктовых деревьев. В палисадниках и рядом с домами - небольшие клумбы. Всё это делает села по-домашнему уютным и красивым.

Генеральным планом поселения установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (ОД);

- производственно-коммунальная зона (ПК);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ТИ);

- зона сельскохозяйственного использования (СХ);

- зона сельскохозяйственного назначения (СХН);

- зона рекреационного назначения (Р);

- зона специального назначения (СО);

- зона общего пользования (ОП).

Генеральным планом регламентируется состав функциональных зон в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, регионального значения, местного значения излагаются в графических материалах утверждаемой части генерального плана.

7.2. Жилые зоны

Планируемое развитие жилых зон предусматривает их формирование на свободных территориях. Предусматриваются застройка индивидуальными домами усадебного типа.

7.3. Общественно-деловые зоны

Основная масса объектов общественно-деловой сферы в настоящее время сосредоточена на центральных улицах населенных пунктов муниципального образования.

Генеральным планом предусмотрено создание общественных центров во всех планировочных районах с многофункциональным составом объектов, формирующих эти центры.

Общественно-деловые зоны, кроме упомянутой системы общественных центров, включают в себя участки школы искусств, дома быта, поликлиник и спортивных сооружений.

7.4. производственно-коммунальная зона

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования за счёт:

-	упорядочения существующих территорий;

-	выноса из жилой застройки вредных производств или постепенного выноса с территорий санитарно-защитных зон жилой застройки;

-	организации санитарно-защитных зон между жилыми территориями и предприятиями.

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т. д. рекомендуется за счет неиспользованных резервов производственных площадок существующих предприятий и организаций.

7.5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водо-, тепло-, электро-, газоснабжения с соблюдением охранных зон.

Разрешенные виды работ на земельных участках

- строительство и реконструкция сооружений,

- строительство и реконструкция коммуникаций и других объектов

- землеройные и другие работы

Запрещенные виды работ на земельных участках:

- складирование навоза

- складирование мусора

- складирование ядохимикатов

- складирование минеральных удобрений

- складирование горюче-смазочных материалов

- складирование бытовых отходов, сельскохозяйственных отходов, промышленных отходов

- накопители сточных вод

- заправка топливом

- мойка, ремонт автомобилей

- ремонт транспортных средств, машин и механизмов

- размещение стоянок транспортных средств.

- размещение кладбищ,  скотомогильников

- размещение площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами

- проведение авиационно-химических работ

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,

- проведение рубок лесных насаждений.

7.6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных использования предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их использования для  других видов  деятельности.

Так же зона сельскохозяйственных использования выделена для обеспечения правовых условий сохранения и развитие зеленых насаждений на территории муниципального образования и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования.

7.7. Зона сельскохозяйственного назначения

Зона сельскохозяйственного назначения предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их использования для  других видов  деятельности.

Использование земельных участков определяется уполномоченными органами самоуправления Зоркинского муниципального образования в соответствии с федеральными законами.

7.8. Зона рекреационного назначения

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий. На вновь осваиваемых под строительство территориях отдельные озелененные территории включаются в общепоселковую систему рекреационных зон. В планировочной структуре новых селитебных образований создаются скверы, зоны отдыха.

Восполнение дефицита рекреационных зон как застроенных, так и вновь застраиваемых территорий достигается вовлечением в рекреационную функцию защитных лесополос и свободных территорий путем их соответствующего благоустройства и освоения.

Территории, в границах муниципального образования, имеют мощный природный потенциал. Предлагается создание рекреационной зоны для экологического туризма.

7.9. Зона специального назначения

Зона выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом государственной власти.

Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с размещением ТБО, кладбищ по согласованию с Территориальным управлением Роспотребнадзора по Саратовской области.

7.10. Зона общего пользования

Территории общего пользования - это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары). В рамках Генерального плана границы территорий общего пользования показаны с учетом существующего кадастрового деления и сложившихся транспортных связей. По Закону о приватизации отчуждению (приватизации) не подлежат земельные участки в составе земель общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи и другие). Территории общего пользования находятся в муниципальной или государственной собственности.

8.ОХРАНА ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

8.1.  Общая часть

В Саратовской области памятники истории и культуры охраняются в соответствии с:

- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,

- Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972,

- Законом Саратовской области от 4 ноября 2003 года № 69-ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области».

В Зоркинском муниципальном образовании, в соответствии с перечнями на сайте Комитета по Культуре Саратовской области наличествуют объекты культурного наследия регионального и местного значения.

Объекты культурного наследия регионального значения с расшифровкой пообъектного состава

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия регионального значения на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения (в соответствии с данными органов технической инвентаризации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Марксовский район |  |  |  |  |
| 182 | Церковь лютеранская филиальная, XIX в. | Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993г. № 201«О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области» | Марксовский район, с.Волково | Марксовский район, с.Волково – руинированное состояние: сохранились только наружные стены |
| 183 | Церковь лютеранская филиальная, XIX в. 641510374900005 | Постановление администрации Саратовской области от 21 июля 1993г. № 201«О постановке на государственный учет памятников истории и культуры Саратовской области» | Марксовский район, с.Зоркино | Марксовский район, с.Зоркино |

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения с расшифровкой пообъектного состава

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия местного (муниципального) значения на государственную охрану (включая наименование нормативного правового акта об уточнении пообъектного состава) | Местонахождение объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации о его постановке на государственную охрану) | Местонахождение объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (в соответствии с данными органов технической инвентаризации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Марксовский район |  |  |  |  |
| 15 | Усадьба (2 здания), кон. ХIХв.- нач.ХХв. | Постановление Правительства Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 326-П «О включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | с. Васильевка | с. Васильевка |
| 16 | Школа, кон. ХIХв. - нач.ХХв. | Постановление Правительства Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 326-П «О включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | с. Зоркино | с. Зоркино |

8.2.Анализ зон охраны объектов культурного наследия. Формирование границ территорий объектов культурного наследия

К мероприятиям по приведению объектов культурно-исторического наследия Зоркинского муниципального образования в соответствие с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008   № 315  относятся:

1) оформление охранных обязательств с собственниками (пользователями) организованных объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования;

2) разработка нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

3) проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования;

4) разработка и утверждение перечня мероприятий по приспособлению и эффективному использованию объектов культурного наследия.

5) разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Согласно действующему законодательству, для объектов культурно-исторического наследия устанавливаются границы территории их распространения с определением режимов использования земель;

6) выявление новых объектов историко-культурного наследия;

7) подготовка проектов охранных зон объектов культурного наследия и постановка границ охранных зон на кадастровый учет;

8) восстановление и реконструкция объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования с определением этапности выполнения, объёмов выполнения по расчётным периодам и необходимого объёма финансирования каждого этапа.

8.3.Зоны охраны памятников истории и культуры.                    Общие положения

Режимы зон охраны памятников истории и культуры, историко-природных комплексов направлены на обеспечение выполнения следующих положений:

- выявление, сохранение, регенерация целостных природно- и историко-культурных объектов как памятников истории и культуры, природы;

- ликвидация – безусловная, в первую очередь – функций и объектов экологически вредных и угрожающих существованию памятникам археологии, истории и культуры, исторического ландшафта; разрушающих их основные параметры, характерный облик, традиционных панорам;

- создание условий для возможно полного сохранения памятников, ландшафта и исторической среды во всем их единстве с установлением режимов ограниченной хозяйственной деятельности на этих территориях;

- обеспечения архитектурно-планировочного и композиционного единства застройки на исторически ценных участках красных линий, структуры застройки, ее масштаба и характера традиционных принципов архитектурно-художественного решения;

- осуществление, по согласованию с органами охраны памятников истории и культуры, регенерации существующего жилья, производственного фонда в исторически ценных кварталах с целью его наиболее рационального функционального использования, размещения традиционных промыслов и т.д;

- консервация, реставрация, приспособление зданий, составляющих характерную традиционную среду;

- прокладка инженерных коммуникаций с учетом историко-культурной ситуации, археологических объектов, гидрологических особенностей;

8.4.  Территория памятника – объекта охраны

До разработки проекта охранных зон объектов культурного наследия необходимо соблюдать следующие требования:

- допускаются работы только для сохранения, воссоздания и реставрации, обеспечения жизнедеятельности памятника;

- искажающие его функции и элементы нейтрализуются;

- все виды работ и проектов в обязательном порядке согласовываются с органами со стадии «Техническое задание».

Соблюдение назначенных в регламентах ограничений по условиям охраны памятников при осуществлении градостроительной и инвестиционной деятельности позволит сберечь недвижимые памятники истории и культуры, обеспечить их рациональное использование, органичное включение в современную среду города, максимальное использование градоформирующего потенциала, сохранить градостроительное своеобразие и историко-культурную самобытность населенного пункта.

9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Зоркинского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

9.1.1. Внешние автомобильные дороги

Современное состояние. Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Зоркинского МО представлена автомобильными дорогами общего пользования   регионального и местного (районного) значения.

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области от 6 мая 2008 г. № 175-П «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» (с изменениями и дополнениями).

Основными автодорогами на территории поселения являются региональные автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (в пределах района)» и «Автоподъезд к с. Зоркино от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». Дороги обеспечивают связь Зоркинского МО с районным центром г. Марксом и смежными поселениями, имеют, соответственно, II и IV техническую категорию.

Автодороги местного значения обеспечивают связь населенных пунктов с дорогами регионального значения.

Перечень и основные характеристики внешних автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Зоркинского МО, приведены в таблице 9.1.

Основные параметры и техническое состояние мостов приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.1.

Перечень внешних автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжение дороги в границах МО, км | в том числе |  |  |  | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них |  | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (в пределах района) | 25,9 | 25,9 | 25,9 |  |  | 15,00 | 9,60 | II |
| 2 | Автоподъезд к с. Зоркино от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | 0,79 | 0,79 | 0,79 |  |  | 14,00 | 6,50 | IV |
| Итого региональных дорог |  | 26,69 | 26,69 | 26,69 |  |  |  |  |  |
| Автодороги местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автоподъезд к с. Михайловка от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |  | 12 | 7 | IV |
| 4 | Автоподъезд к с. Георгиевка от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  | 14 | 6,5 | IV |
| 5 | Автоподъезд к с. Волково от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  | 10 | 4,5 | IV |
| 6 | Автоподъезд к с. Ястребовка от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |  | 10 | 6,25 | IV |
| 7 | Автоподъезд к с. Воротаевка от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  | 7,4 | 4,6 | V |
| 8 | Автоподъезд к с. Золотовка от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | 0,52 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |
| 9 | Автоподъезд к п. Колос - с. Семеновка от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  | 10,0 | 6,5 | IV |
| Итого местных дорог |  | 36,97 | 36,45 | 36,45 |  | 0,52 |  |  |  |
| Всего дорог |  | 63,66 | 63,14 | 63,14 |  | 0,52 |  |  |  |

Таблица 9.2

Мостовые сооружения

| № п/п | Наименование сооружения | Год стр., рем. Баланс (да«+» нет«-») | Длина*Ширина Схема Габарит | Материал | Недостаточные габарит, высота ограждений | Ограничение по грузоподъемности, т | Состояние мостового сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мост ч/р Вортуба у с. Воротаевка (0.5 км) на км 309+154 а/д Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград | 1973+ 1997+ | 53.28Х15.30 3Х16.76 Г-12.6+2Х1.1 | ж/б |  | до 25 | хорошее |
| 2 | Мост ч/канал у п. Колос (3.5 км) на км 12+340 а/п от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» к п. Колос- с. Семеновка | 1979- | 30.53Х10.65 2Х15.0 Г-8.07+2Х1.04 | ж/б | высота ограждения | до 20 | неудовлетв. |
| 3 | Мост ч/канал у п. Колос (1.5 км) на км 17+950 а/п от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» к п. Колос- с. Семеновка | 1983- | 36.51Х10.42 2Х18.0 Г-5 (7.92)+2Х1.0 | ж/б | высота ограждения |  | неудовлетв. |
| 4 | Мост ч/канал у с. Семеновка (1.0 км) на км 26+800 а/п от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» к п. Колос- с. Семеновка | 1983- | 12.5Х10,44 1Х12.0 Г-7,6+2Х1.0 | ж/б | габарит, высота ограждения |  | удовлетв. |
| 5 | Мост ч/канал на км 0+045 а/п к п. Колос от а/п от а/д «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» к п. Колос - с. Семеновка | 1978- | 42,15х10,95 6+2х15+6 Г-8,05+2х1,2 | ж/б | высота ограждения | до 25 | неудовлетв. |

Перспективы развития. В условиях практически сложившейся автодорожной сети Зоркинского МО, с одной стороны, и низкого качества содержания существующих дорог, с другой стороны, в качестве основной концепции формирования перспективной схемы автодорог выдвигается совершенствование существующей сети дорог путем:

- увеличение объемов финансирования дорожной отрасли;

- выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию всех автомобильных дорог;

- повышения прочностных характеристик существующих автомобильных дорог.

Подъезды к малонаселенным пунктам с. Новая Жизнь и п. Сухой сохранятся по грунтовым дорогам.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

Учитывая наличие продолжительного зимнего периода, особое внимание необходимо уделять зимнему содержанию автомобильных дорог. Для устранения снежных заносов, уменьшения распространения вредных выбросов от автомобилей и улучшения эстетических качеств дорог следует активизировать работы по озеленению автомобильных дорог.

Дорожное хозяйство, основанное на государственной и муниципальной собственности и преимущественно бюджетном финансировании, должно сформировать эффективную систему государственного и муниципального управления имуществом автомобильных дорог и инвестициями в дорожное хозяйство.

Система государственного и муниципального управления дорожным хозяйством должна обеспечить:

- координацию развития, планирования и финансирования федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог, реализации долгосрочных и среднесрочных программ развития автомобильных дорог;

- сохранность и охрану автомобильных дорог общего пользования, сохранность государственного и муниципального имущества в дорожном хозяйстве, формирование имущественного комплекса на каждом уровне управления в соответствии с установленными полномочиями и ответственностью;

- контроль безопасности дорожного движения и экологической безопасности дорожного хозяйства, контроль состояния автомобильных дорог, качество выполнения дорожных работ и исполнение договорных обязательств подрядчиками;

- выполнение функций заказчика, организацию закупок для нужд дорожного хозяйства;

- совершенствование методов управления автомобильными дорогами, методов контроля и диагностики технического состояния дорог, анализа интенсивности и условий движения, разработку и применение автоматизированных систем управления инвестиционным процессом и ходом эксплуатационных работ;

- привлечение общественных организаций пользователей автомобильных дорог к вопросам планирования и развития автомобильных дорог общего пользования.

Совершенствование системы управления сетью федеральных, региональных и муниципальных дорог предусмотрено осуществлять с применением единого подхода, основанного на недопущении совмещении функций государственного управления с функциями хозяйствующего субъекта, в том числе с функциями и правами органов государственного надзора.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с законом в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

9.1.2. Автомобильный транспорт

Современное состояние. Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Характеристика автобусных маршрутов, проходящих по территории Зоркинского МО приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3.

Автобусные маршруты

| № м-та | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в неделю | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные маршруты |  |  |  |  |
| 199 | с.Подлесное – с.Семеновка | 35,5 | 8 | круглогодичный |
| 472 | г.Маркс – с.Волково | 49,5 | 8 | круглогодичный |

Помимо указанных автобусных маршрутов население Зоркинского МО пользуется услугами транзитных автобусных маршрутов, проходящих по автодороге Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.

Прохождение загородных автобусных линий показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Зоркинского МО.

Учащихся, проживающих в удаленных от школ населенных пунктах, перевозят школьные автобусы.

Предприятия автосервиса на территории Зоркинского МО представлены небольшими гостиницами, кафе и автостоянками (мотелями) расположенными в придорожной полосе региональной автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград».

Ближайшие АЗС находятся на территории смежного Подлесновского МО в придорожной полосе автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград».

Перспективы развития. Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом. Качество транспортного обслуживания населения предполагается увеличить за счет увеличения количества рейсов, а также открытия новых маршрутов в населенные пункты с малочисленным населением при росте численности населения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Марксовского муниципального района в г. Марксе намечается строительство сервисного центра, включающих станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Марксовского района.

9.1.3. Трубопроводный транспорт

По территории Зоркинского МО проходят магистральный газопровод Степное — Балаково (диаметр 530 мм, СЗЗ 150 м, протяженность в пределах Зоркинского МО 5,2 км), магистральные нефтепроводы Самара - Лисичанск и Самара — Тихорецк и аммиакопровод Тольятти - Одесса.

Эксплуатацию и обслуживание нефтепроводов на территории района осуществляет Саратовское Районное нефтепроводное управление, которое является филиалом ОАО «Приволжскнефтепровод».

Основные характеристики нефтепроводов ОАО «Приволжскнефтепровод» приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.4.

Основные характеристики нефтепроводов ОАО «Приволжскнефтепровод»

| №№ п/п | Наименование нефтепровода | Год постройки | Диаметр, мм | Протяженность в границах МО, км | Давление, МПа | Проектная производительность (млн.т/год) | Санитарный разрыв от населенных пунктов, м | Вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Самара-Тихорецк» | 1974 | 820 | 19,2 | 5,06 | 22,0 | 150 | Подземный |
| 2 | «Самара-Лисичанск» | 1977 | 1220 | 19,2 | 5,00 | 60,0 | 200 | Подземный |

Аммиакопровод Тольятти – Одесса, общая протяженность которого составляет 2203 км, диаметр трубопровода - 355,6 мм, по территории Зоркинского МО проходит на протяжении 23,9 км. Трубопровод подземный, изготовлен из специальных сортов стали импортного производства (Франция) со 100% контролем сварных швов, имеет охранную зону 50 м и санитарно-защитную (буферную) зону 1000 м в обе стороны от оси трубопровода.

В соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации на перспективу на территории Зоркинского муниципального образования предусматривается:

- строительство лупинга (участок 224,7 – 399,6 км) на магистральном нефтепроводе «Куйбышев – Тихорецк»;

- реконструкция (участок 263,1 – 331,0 км) магистрального нефтепровода «Куйбышев – Лисичанск».

- строительство магистрального нефтепродуктопровода «Сызрань - Саратов - Волгоград - Черноморское побережье» (Проект «Юг», 3 этап, участок «Самара – Волгоград);

- строительство сетей связи (1 и 2 этапы) магистрального нефтепродуктопровода «Сызрань - Саратов - Волгоград - Черноморское побережье» (Проект «Юг», 3 этап, участок «Самара – Волгоград).

9.2. Улично-дорожная сеть населенных пунктов

Современное состояние. В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

В таблице 9.5 приведен Перечень автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения   Зоркинского муниципального образования.

Таблица 9.5

Перечень автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения   Зоркинского муниципального образования

| № п\п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, м. | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Зоркино, ул. Набережная | 2800 | асфальтобетонное |
| 2 | с. Зоркино, ул. Первомайская | 2000 | грунтовое 800 асфальтобетонное 2000 |
| 3 | с.Зоркино, ул. Ленина | 2500 | асфальтобетонное |
| 4 | с.Зоркино, ул. Советская | 1500 | асфальтобетонное 500 грунтовое 1500 |
| 5 | с.Зоркино, ул. Степная | 1500 | асфальтобетонное 800 грунтовое 700 |
| 6 | с.Зоркино, ул.Новая | 800 | Асфальтобетонное 200 грунтовое 600 |
| 7 | с.Зоркино, дорога до кладбища | 200 | асфальтобетонное |
| 8 | с.Васильевка, ул. Набережная | 800 | асфальтобетонное |
| 9 | с. Васильевка, ул.Центральная | 2500 | асфальтобетонное |
| 10 | с.Васильевка, ул.Коммунистическая | 2000 | асфальтобетонное |
| 11 | с.Васильевка, ул.Колхозная | 1000 | асфальтобетонное |
| 12 | с.Васильевка, дорога до кладбища | 500 | грунтовое |
| 13 | с.Волково, ул.Пролетарская | 1000 | асфальтобетонное |
| 14 | с.Волково, ул.Рабочая | 600 | асфальтобетонное |
| 15 | с.Волково, ул.Заречная | 800 | грунтовое |
| 16 | с.Волково, ул.Школьная | 800 | грунтовое |
| 17 | с.Волково, ул.Лесная | 800 | грунтовое |
| 18 | с.Волково, дорога до кладбища | 1000 | грунтовое |
| 19. | с.Воротаевка, ул. Центральная | 1000 | асфальтобетонное |
| 20. | с.Воротаевка, ул.Колхозная | 800 | грунтовое |
| 21. | с.Воротаевка, ул.Советская | 800 | грунтовое |
| 22. | с.Воротаевка, ул. Заовражная | 800 | грунтовое |
| 23. | с.Воротаевка ул.Рабочая | 800 | грунтовое |
| 24. | с.Воротаевка ул.Зеленая | 400 | грунтовое |
| 25. | с.Воротаевка дорога до кладбища | 1000 | грунтовое |
| 26. | с.Георгиевка ул.Набережная | 1000 | асфальтобетонное |
| 27. | с.Георгиевка ул.Ленина | 1000 | асфальтобетонное |
| 28. | с.Георгиевка ул.Советская | 1000 | асфальтобетонное |
| 29. | с.Георгиевка ул.Мелиораторов | 400 | асфальтобетонное |
| 30. | с.Георгиевка дорога до кладбища | 1000 | асфальтобетонное 500 грунтовое 500 |
| 31. | дорога от Георгиевки до Воротаевки | 2000 | грунтовое |
| 32. | с.Золотовка ул.Волжская | 1500 | асфальтобетонное |
| 33. | с.Золотовка ул.Е.Годиной | 2100 | асфальтобетонное 1000 грунтовое 1100 |
| 34. | с.Золотовка ул.Октябрьская | 1100 | грунтовое |
| 35. | с.Золотовка ул.Садовая | 800 | грунтовое |
| 36. | с.Золотовка ул.Степная | 600 | грунтовое |
| 37. | с.Золотовка дорога до кладбища | 1000 | грунтовое |
| 38. | п.Колос ул.Новая | 700 | грунтовое 500 асфальтобетонное 200 |
| 39. | п.Колос ул.Парковая | 500 | грунтовое |
| 40. | п,Колос ул.Набережная | 600 | грунтовое |
| 41. | п,Колос ул.Восточная | 500 | грунтовое |
| 42. | п.Колос ул. 60 лет СССР | 1200 | асфальтобетонное |
| 43 | п.Колос ул.Молодежная | 800 | асфальтобетонное |
| 44 | п.Колос ул.Ленина | 1200 | асфальтобетонное |
| 45 | п.Колос ул.Комсомольская | 1300 | асфальтобетонное |
| 46 | п.Колос ул.Первопроходцев | 900 | асфальтобетонное |
| 47 | п.Колос дорога до кладбища | 1500 | грунтовое |
| 48 | с.Михайловка ул.Набережная | 800 | асфальтобетонное |
| 49 | с.Михайловка ул.Калинина | 1700 | асфальтобетонное |
| 50 | с.Михайловка ул.Советская | 1700 | асфальтобетонное 1000 грунтовое 700 |
| 51 | с.Михайловка ул.Комсомольская | 1500 | асфальтобетонное |
| 52 | с.Михайловка ул.Фесенко | 800 | грунтовое |
| 53 | с.Михайловка дорога до кладбища | 700 | грунтовое |
| 54 | с.Семеновка ул.Семеновская | 1500 | грунтовое |
| 55 | с.Семеновка ул.Молодежная | 1500 | грунтовое |
| 56 | с.Семеновка переулок Молодежный | 1000 | асфальтобетонное 600 грунтовое 400 |
| 57 | с.Семеновка ул.Степная | 500 | асфальтобетонное |
| 58 | с.Семеновка ул.Рабочая | 1000 | асфальтобетонное 300 грунтовое 700 |
| 59 | с.Семеновка ул.Зеленая | 500 | асфальтобетонное 300 грунтовое 700 |
| 60 | с.Семеновка переулок Зеленый № 1 | 300 | грунтовое |
| 61 | с.Семеновка переулок Зеленый № 2 | 300 | грунтовое |
| 62 | с.Семеновка ул.Беговая | 500 | асфальтобетонное |
| 63 | с.Семеновка переулок Школьная 1 | 150 | грунтовое |
| 64 | с.Семеновка ул.Строителей | 300 | асфальтобетонное |
| 65 | с.Семеновка переулок Школьный 2 | 150 | грунтовое |
| 66 | с.Семеновка переулок Школьный 3 | 150 | грунтовое |
| 67 | с.Семеновка ул.Школьная | 500 | грунтовое |
| 68 | с.Семеновка дорога до кладбища | 500 | грунтовое |
| 69 | с.Сухой ул.Центральная | 800 | грунтовое |
| 70 | с.Ястребовка ул.Набережная | 800 | грунтовое |
| 71 | с.Ястребовка ул.Первомайская | 1300 | асфальтобетонное |
| 72 | с.Ястребовка ул.Советская | 900 | асфальтобетонное |
| 73 | с.Ястребовка ул.Ленинское | 900 | асфальтобетонное 300 грунтовое 600 |
| 74 | с.Ястребовка ул.Центральная | 900 | асфальтобетонное 300 грунтовое 600 |
| 75 | с.Ястребовка ул.Рабочая | 1800 | асфальтобетонное 1300 грунтовое 500 |
| 76 | с.Ястребовка ул.Садовая | 800 | грунтовое |
| 77 | с.Ястребовка дорога до кладбища | 1000 | грунтовое |
| 78 | с. Волково Школьный переулок | 800 | грунтовое |
| 79 | с. Волково ул. Придорожная | 800 | грунтовое |
| 80 | с. Волково Придорожный переулок | 800 | грунтовое |
| 81 | с. Волково Заречный переулок | 200 | грунтовое |
| 82 | с. Волково Полевой переулок | 200 | грунтовое |
| 83 | с.Волково ул. Советская | 800 | грунтовое |
| 84 | с. Воротаевка ул. Октябрьская | 200 | грунтовое |
| 85 | с. Воротаевка ул. Полевая | 800 | грунтовое |
| 86 | с. Воротаевка ул. Набережная | 100 | грунтовое |
| 87 | с. Георгиевка ул. Комсомольская | 800 | асфальтобетонное |
| 88 | с. Георгиевка Заовражный переулок | 300 | грунтовое |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Зоркинского МО имеет, как правило, четко выраженную прямоугольную схему. Ширина в красных линиях большей части улиц колеблется от 10 до 30 м,  ширина проезжей части - от 3,5 до 7,0 м.

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести плохое состояние или полное отсутствие асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров.

Перспективы развития. Основу транспортной сети населенных пунктов составляют основные улицы, которые проходят по всей территории сельского населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром, выходят на внешние дороги.

Сеть основных улиц дополняют местные улицы (обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами), местные дороги (обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории) и проезды (обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки).

Прохождение улиц и дорог показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры.

На перспективу проектом намечается асфальтирование основных улиц на первую очередь, а местных улиц и дорог на расчетный срок, а также строительство улично-дорожной сети в районах нового жилищного и промышленно-коммунального строительства.

Рекомендуемые типовые поперечные профили улиц приведены ниже.

10.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

10.1. Водоснабжение

Схема развития водоснабжения и водоотведения Зоркинского МО муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные администрации Зоркинского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение населенных пунктов: пос. Колос, с. Семеновка, с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, с. Михайловка, с. Ястребовка осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории поселка Колос находится водозабор: 1 скважина и 1 водонапорная башня, расположены в 193 м от жилого дома находящегося по адресу: пос. Колос, ул. Восточная, д.87/1 по направлению на восток. Глубина скважины – 80 м, (год постройки – 1988 г.), высота водонапорной башни – 15 м (год постройки – 1988 г.). Территория водозабора выдержана, огорожена.

На территории села Семеновка находятся 3 водозабора:

1) 1 скважина и 1 водонапорная башня, расположены в 273 м от школы по адресу: ул. Школьная, д. 2 по направлению на запад. Глубина скважины – 70 м (год постройки – 1985 г.), высота водонапорной башни – 15 м. (год постройки – 1985 г.)

2) 1 скважина и 1 водонапорная башня, расположены в 183 м от жилого дома по адресу: Молодежный переулок, д. 7/2. по направлению на юго-запад. Глубина скважины – 70 м (год постройки – 1985 г.), высота водонапорной башни – 12 м (год постройки – 1985 г.),

3) 1 скважина и 1 водонапорная башня, расположены на территории фермерского хозяйства. Территории водозаборов выдержаны, огорожены.

На территории села Зоркино находится 1 водозабор: 1 скважина и 1 водонапорная башня. Территория водозабора выдержана, огорожена.

На территории села Васильевка находится 1 водозабор: 1 скважина и 1 водонапорная башня. Территория водозабора выдержана, огорожена.

На территории села Волково находится 1 водозабор: 1 скважина и 1 водонапорная башня, расположены в 45 м от жилого дома по адресу: ул. Пролетарская, д.22. Глубина скважины – 90 м (год постройки – 2006 г.), высота водонапорной башни – 18 м. (год постройки – 1965 г.). Территория водозабора выдержана, огорожена.

На территории села Воротаевка находятся 2 водозабора: 3 скважины и 2 водонапорные башни:

1)  1 скважина и 1 водонапорная башня. Глубина скважины – 70 м (год постройки – 1982 г.), высота водонапорной башни – 5 м. (год постройки – 1965 г.),

2) 2 скважины и 1 водонапорная башня. Глубина скважин – 54 м (год постройки – 1965, 2004 гг.), высота водонапорной башни – 15 м (год постройки – 1965 г.). Территории водозаборов выдержаны, огорожены.

На территории села Георгиевка находятся 2 водозабора: 2 скважины и 2 водонапорные башни. Территории водозаборов выдержаны, огорожены.

На территории села Золотовка находится водозабор: 1 скважина и 1 водонапорная башня. Территория водозабора выдержана, огорожена.

На территории села Михайловка находится водозабор: 1 скважина и 1 водонапорная башня. Территория водозабора выдержана, огорожена.

На территории поселка села Ястребовка находится водозабор: 1 скважина и 1 водонапорная башня по ул. Центральная Глубина скважины – 80 м (год постройки – 1972 г.), высота водонапорной башни – 25 м (год постройки – 1972 г.). Территория водозабора выдержана, огорожена.

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды, патрубком для заправки водой пожарных машин, приспособлением для подачи воды на хозяйственно-питьвые нужды путем разлива в передвижную тару.

Возле действующих скважин имеются резервные источники электропитания.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенные пункты: пос. Колос, с. Семеновка, с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, с. Михайловка, с. Ястребовка имеют централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети.

Распределительные сети населенных пунктов находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – сталь, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Период эксплуатации водопроводных труб составляет от 25 до 52 лет. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях населенных пунктов имеются пожарные гидранты, водоразборные колонки.

Таким образом:

В населенных пунктах: пос. Колос, с. Семеновка, с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, с. Михайловка, с. Ястребовка:

- Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Требуется произвести технический осмотр скважин и водонапорных башен.

- Требуется реконструкция сетей водоснабжения и конструктивных элементов с заменой водопроводных труб на новые полиэтиленовые.

Проектные решения системы водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния водоснабжения Зоркинского муниципального образования предлагается:

Источники водоснабжения

В населенных пунктах: пос. Колос, с. Семеновка, с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, с. Михайловка, с. Ястребовка:

- Произвести технический осмотр скважин и водонапорных башен.

- Определить места расположения проектируемых скважин.

- Не работающие скважины затомпонировать.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Провести диагностику и реконструкцию существующих магистральных и распределительных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных магистральных и распределительных сетей  в существующей и планируемой застройках населенных пунктов с заменой водопроводных труб на новые полиэтиленовые. Предусмотреть на распределительных сетях, размещение водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

10.2. Водоотведение

Современное состояние

На территории Зоркинского муниципального образования в населенных пунктах хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения, откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин и вывозятся на полигоны.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Проектные решения системы водоотведения

На основе оценки современного состояния водоотведения Зоркинского муниципального образования и сделанных выводов предлагается:

В населенных пунктах входящих в состав Зоркинского муниципального образования хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения, откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин.

10.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение Зоркинского МО осуществляется от котельных, топочных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей.

Отопительные котельные имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Характеристики отопительных котельных Зоркинского МО приводятся в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| Адрес источника объекта | Характе ристика объекта (отд.сто ящая, встроеная) | Какие здания обслуживает (перечень, количество жилых и общественных зданий) | Марка котлов и количе ство, шт | Год ввода в зксллуа тацию | Установлен ная мощность котельной, Гкал/ч | Тепло вая нагруз ка котель ной, Гкал/ч | Способ прокладки тепловых сетей | Протяжен ность тепловых сетей, м | Тепло трасса, диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная №28, Саратовская область, Марксовский район, с. Ястребовка, ул. Первомайская, 14г | отдельно стоящая | ж/домов-нет; МДОУ д/сад с. Ястребовка; МОУСОШ с. Ястребовка; МУК ММБС; МУЗ «ЦРБ» с. Ястребовка. | КВГМ- 0,93; 2шт. | 1992 | 1,6 | 0,15 | надземная; подземная | 186 | 159,76;57 |
| Котельная №29, Саратовская область, Марксовскмй район, с. Георгиевка, ул. Советская, 17а | отдельно стоящая | с. Георгиевка; МУК и С «ЗСКО» СДК; МУЗ «ЦРБ» с. Георгиевка; Администра ция Зоркинского МО | КВА-1,0; 2шт. | 1999 | 1,72 | 0,263 | подземная | 0,301 | 76 |
| Котельная №40 Саратовская область, Марксовский район, п. Колос | отдельно стоящая | ж/домов-нет; МДОУ д/сад п. Колос | Vaillant turbo TEC pro VUW INT 362/3-5 | 2013 | 0,08 | 0,06 | надземная | 0,086 | 45 |
| Котельная №42, Саратовская область, Марксовский район, с Зоркино | отдельно стоящая | ж/домов-нет; МУКиС «ЗСКО» СДК; МДОУ д/сад с. Зоркино; МОУ СОШ с. Зоркино; Администрация с. Зоркино | КОВ- 100СТН- Зшт,; КОВ 100СТ- 1шт | 1999 | 0,34 | 0,29 | надземная | 0,2 | 159; 69 |
| Котельная №45 Саратовская область, Марксовский район, с. Михайловка | отдельно стоящая | ж/домов-нет; МУКиС «ЗСКО» Дом досуга с. Михайловка | КОВ- 100С; 2шт. | 2002 | 0,17 | 0,067 | надземная | 0,02 | 89 |
| Котельная №55 Саратовская область, Марксовский район, п. Колос | отдельно стоящая | ж/домов-нет; МУКиС «ЗСКО» Дом досуга п. Колос, МОУ СОШ п. Колос | Сва рные, ста льные 2шт; «MINA» 2шт. | 1989 | 1,13 | 0,349 | подземная | 0,745 | 325; 159; 108; 89 |

Проектные предложения

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

Участки проектируемой застройки в населенных пунктах Зоркинского МО.

- Теплоснабжение в усадебной и многоквартирной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

10.4 Газоснабжение

Современное состояние газоснабжения

Источником газоснабжения Зоркинского МО Марксовского муниципального района является природный газ, который подается в МО по отводам от магистральных газопроводов: Средняя Азия – Центр Сац-1 Ду=1020 мм, Сац-2 Ду=1220 мм, Сац-3 Ду=1220 мм Р=5,5 МПа, Степное – Балаково Ду=530 мм, Ду=426 мм Р=5,5 МПа.

Распределение газа производится через газораспределительные станции (ГРС).

От отвода магистрального газопровода Средняя Азия – Центр запитана ГРС Маркс, 2,3 км северо-восточнее г. Маркс.

От отвода магистрального газопровода Степное – Балаково запитана ГРС свх. Подлесновский, 0,8 км западнее с. Фурманово.

От газораспределительных станций газ по газораспределительным сетям поступает на ГРП и ГРПШ населенных пунктов Зоркинского МО.

К ГРС свх. Подлесновский (давление газа на выходе) Рвых=0,6 МПа подключены: пос. Колос, с. Семеновка.

К ГРС Маркс (давление газа на выходе) Рвых=0,6 МПа подключены: с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, с. Михайловка, с. Ястребовка.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений — высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,003, 0,005 МПа.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Зоркинского МО приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2.

| Наименование населенных пунктов | Всего населенных пунктов | Подвод газа осуществлен | Максимальный расход газа, м³/ч | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность газопроводов, км | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Зоркино | 12 | 10 | 529,9 | ГРПШ | 1 | 0,326 | 160 |
| с. Васильевка |  |  | 237,3 | ГРПШ | 1 | 4,16 | 110-160 |
| с. Волково |  |  | 102,4 | ГРПШ | 1 | 2,6 | 110 |
| с. Воротаевка |  |  | 166,4 | ГРПШ | 1 |  | 160 |
| с. Георгиевка |  |  | 456,2 | ГРПШ | 2 | 2,47 | 110-160 |
| с. Золотовка |  |  | 186,7 | ГРПШ | 1 | 0,145 | 160 |
| пос. Колос |  |  | 608,5 | ГРП | 1 | 17,82 | 219 |
| с. Михайловка |  |  | 662,5 | ГРП ГРПШ | 1 2 | 1,63 | 219-273 |
| с. Новая Жизнь |  |  | нет | нет | нет | - | - |
| с. Семеновка |  |  | 240,8 | ГРП | 1 | 6,26 | 219 |
| пос. Сухой |  |  | нет | нет | нет | - | - |
| с. Ястребовка |  |  | 589,7 | ГРП ГРПШ | 1 1 | 4,84 | 114-219 |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 10.3.

Таблица 10.3.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные и топочные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |
| Сельские населенные пункты | Приготовление пищи, отопление жилого и общественного фонда, сельскохозяйственные нужды |

Характеристика межпоселковых газопроводов проходящих по Зоркинскому МО приведена в таблице 10.4.

Таблица 10.4.

| № п/п | Наименование газопровода и его адрес | Характеристика газопровода |  |  |  |  | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км | Проектное давление МПа | Вид прокладки | Материал трубы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Форма собственности: на балансе АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г.Марксе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос. Колос от ГРС свх.Подлесновский до пос.Колос | 219 | 17,82 | 0,6 | подземный | сталь | 1989 |
| 2 | с. Семеновка от места врезки до ГРП с. Семеновка | 219 | 6,26 | 0,6 | подземный | сталь | 1990 |
| 3 | с. Ястребовка газопровод пос. Ястребовка | 114 219 | 4,84 | 0,6 | подземный | сталь | 1993 |
| 4 | с. Васильевка с. Воротаевка от места врезка до с. Васильевка | 110 160 | 4,16 | 0,6 | подземный | п/эт. | 2000 |
| 5 | с. Волково газопровод к с. Волково | 110 | 2,6 | 0,6 | подземный | п/эт. | 2000 |
| 6 | с. Георгиевка газопровод к с.Георгиевка | 110 160 | 2,47 | 0,6 | подземный | п/эт. | 2000 |
| Форма собственности: собственность ОАО «Поволжская газотранспортная компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Зоркино от места врезки у с.Ястребовка до с.Зоркино | 160 | 11,67 | 0,6 | подземный | п/эт. | 1997 |
| Форма собственности: на балансе сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Зоркино газопровод к ГРПШ с. Зоркино | 160 | 0,326 | 0,6 | подземный | п/эт. | 1997 |
| 2 | с. Золотовка газопровод к ГРПШ с.Золотовка | 160 | 0,145 | 0,6 | подземный | п/эт. | 1997 |

| Форма собственности: собственность Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Михайловка от ГРП с. Подлесное до ГРП с. Михайловка | 219 273 | 1,63 | 0,6 | подземный | сталь | 1993 |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП, ГРПШ рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 10.5.

Таблица 10.5.

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Форма собственности: на балансе АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г.Марксе |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Михайловка | ГРП | РДБК1-50 | 1 | 1992 |
| 2 | с. Ястребовка | ГРП | РДБК1-50 | 1 | 1993 |
| 3 | пос. Колос | ГРП | РДБК1-50 | 1 | 1987 |
| 4 | с. Семеновка | ГРП | РДБК1-50 | 1 | 1990 |
| 5 | с. Георгиевка | ГРПШ | РДНК-400 РДНК-1000 | 1 1 | 1997 2000 |
| 6 | с. Волково | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 1997 |
| 7 | с. Воротаевка | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 1997 |
| Форма собственности: на балансе сторонних организаций |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ястребовка | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 1997 |
| 2 | с. Михайловка | ГРПШ | РДГД-10 РДНК-400 | 1 1 | 2007 2007 |
| Форма собственности: бесхозяйные |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Золотовка | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 1999 |
| 2 | с. Зоркино | ГРПШ | РДНК-400 | 1 | 1999 |

Проектные предложения.

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения в расчетный срок предлагается:

Газоснабжение проектируемой усадебной и многоквартирной застройки в населенных пунктах Зоркинского МО предлагается выполнить от существующих и проектируемых газопроводов низкого давления.

10.5. Электроснабжение

Современное состояние электроснабжения

Электроснабжение Зоркинского МО Марксовского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги», и связывающие их воздушные линии электропередач следующими способами:

- от ПС «Центральная»-220/110/35 (Балаковский муниципальный район) электроэнергия по линии ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Подлесное»-220/110/10 кВ;

- от ПС «Подлесное»- 220/110/10 кВ электроэнергия по линии ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Колос»- 110/10 кВ;

- от ПС «Колос»- 110/10 кВ, электроэнергия по линии ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Семеновка»- 110/35/10 кВ;

- от ПС «Подлесное»- 110/35/10 кВ, электроэнергия по линии ВЛ-35 кВ поступает на ПС «Михайловка»- 35/10 кВ;

- от ПС «Подлесное»- 110/35/10 кВ, электроэнергия по линии ВЛ-35 кВ поступает на ПС «Золотовка»- 35/10 кВ;

- от ПС «Победа»- 110/35/6 кВ, электроэнергия по линии ВЛ-35 кВ поступает на ПС «Прогресс-2,1»- 35/6 кВ, с отпайкой на ПС «ПНС-2»-35/6 кВ;

Характеристики электроподстанции Заволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Зоркинского МО представлены в таблице 10.6.

Таблица 10.6.

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Общая мощность, кВА | Кол- во трансформаторов | Год в вода в эксплуатацию | Местонахождение, адрес | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Подлесное» | 110/35/10 | 31300 | 2 | 1995 | Саратовская область, Марксовский район, с.Михайловка | 48 |
| 2 | «Михайловка» | 35/10 | 20000 | 2 | 1970 | Саратовская область, Марксовский район, в 1,3 км к юго-вост. от с.Михайловка | 100 |
| 3 | «Колос» | 110/10 | 20000 | 2 | 1976 | Саратовская область, Марксовский район, пос.Колос | 91 |
| 4 | «Семеновка» | 110/35/6 | 32000 | 2 | 1971 | Саратовская область, Марксовский район, с.Семеновка | 100 |
| 5 | «ПНС-2» | 35/6 | 2500 | 1 | 1971 | Саратовская область, Марксовский район, в 3 км к юго-вост. от с.Подлесное | 100 |
| 6 | «Прогресс-3» | 35/10 | 6300 | 1 | 1995 | Саратовская область, Марксовский район, в 6,3 км к юго-вост. от с.Зоркино | 48 |
| 7 | «Золотовка» | 35/10 | 5000 | 2 | 1976 | Саратовская область, Марксовский район, с.Золотовка | 91 |

Средний процент износа подстанций 110/35/10 кВ составил 82.57 %.

Кроме того, на территории Марксовского муниципального района расположены три высоковольтных понижающих подстанции, имеющих ведомственную принадлежность. Полный перечень ведомственных подстанций на территории муниципального района представлен в таблице 10.7.

Таблица 10.7.

| № | Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Местонахождение, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подлесное | 220/110/35/10 | Марксовский р-н с. Подлесное |
| 2 | Прогресс-1 | 35/6 | Марксовский р-н пос. Колос, в 6,3 км к юго-вост. от с.Зоркино |
| 3 | Прогресс-2 | 35/6 | Марксовский р-н пос. Колос, в 7 км к сев. от него |

Одними из наиболее крупными потребителями Марксовского муниципального района являются:

- Зоркинское МО – от ПС «Подлесное» - 110/35/10 кВ, ПС «Михайловка» - 35/10 кВ, ПС «Колос» - 110/10 кВ, ПС «Золотовка» - 110/10 кВ, ПС «ПНС-2» - 35/6 кВ.

По территории Марксовского муниципального района проходит воздушная линия электропередач ЛЭП-500 кВ («БАЭС - Трубная» (Волгогр. обл.)), общей протяженностью 37,35 км.

Перечень линий электропередач ВЛ–110 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Зоркинского МО Марксовского муниципального района представлен в таблице 10.8.

Таблица 10.8.

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Подлесное - Балаково» | 35,60 | 1975 | ж/б. АСО-240 | 64 | 20 |
| 2 | «Подлесное - Колос» | 17,28 | 1978 | ж/б. АС-150, АС-240 | 58 | 20 |
| 3 | «Колос - Семеновка» | 10,54 | 1982 | ж/б. АС-150 | 50 | 20 |
| Итого: |  | 63,42 |  |  |  |  |

Распределительные сети ВЛ–35 кВ и ВЛ-10 кВ, отходящие от электроподстанций до распределительных пунктов ТП (КТП)-10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям Марксовского муниципального района.

Перечень линий ВЛ–35 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Зоркинского МО Марксовского муниципального района представлен в таблице 10.9.

Таблица 10.9.

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Подлесное - Золотовка» | 10,66 | 1991 | ж/б. АС-70 | 32 | 15 |
| 2 | «Победа – Прогресс-2,1» | 7,90 | 1980 | ж/б. АС-120,АС-50 | 54 | 15 |
| 3 | Отпайка на ПС «Прогресс-3» | 0,05 | 1980 | ж/б. АС-70 | 54 | 15 |
| 4 | Отпайка на ПС «ПНС-2» | 4,29 | 1981 | ж/б. АС-70 | 52 | 15 |

Распределительные сети ВЛ-10 кВ, отходящие от электроподстанций до распределительных пунктов ТП (КТП)-10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям Зоркинского МО.

Перечень линий электропередач ВЛ–10кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Зоркинского МО Марксовского муниципального района представлен в таблице 10.10.

Таблица 10.10.

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Протяженность с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | № 1 от ПС «Михайловка» | (3,35) | 1983 | ж/б. А-70,А-50,АС-50,АС-35, А-120 | 60 | 10 |
| 2 | № 7 от ПС «Михайловка» | (0,25) | 1983 | ж/б. А-50,А-120,АС-35, А-70 | 60 | 10 |
| 3 | № 1 от ПС «Золотовка» | (7,67) | 1989 | ж/б. А-70 | 47 | 10 |
| 4 | № 3 от ПС «Золотовка» | (10,81) | 1969 | ж/б. АС-25 | 85 | 10 |
| 5 | № 5 от ПС «Золотовка» | (24,5) | 1982 | ж/б. А-50,АС-50,АС-35,А-70,ПС-25 | 60 | 10 |
| 6 | № 6 от ПС «Золотовка» | (1,55) | 1981 | ж/б. АС-50,А-50, А-70 | 65 | 10 |
| 7 | № 7 от ПС «Золотовка» | (16,94) | 1973 | ж/б. А-50,А-70 | 75 | 10 |
| 8 | № 9 от ПС «Подлесное-110» | (14,4) | 1981 | ж/б. АС-50,А-70 | 65 | 10 |
| 9 | № 12 от ПС «Подлесное-110» | (3,0) | 1977 | ж/б. АС-50, АС-35, А-70 | 70 | 10 |
| 10 | № 13 от ПС «Подлесное-110» | (12,0) | 1994 | ж/б. АС-50, АС-35, А-70 | 40 | 10 |
| 11 | № 7 от ПС «Подлесное-220» | (0,56) | 1987 | ж/б. АС-500 | 52 | 10 |
| 12 | № 8 от ПС «Подлесное-220» | (0,56) | 1987 | ж/б. АС-500 | 52 | 10 |
| 13 | № 14 от ПС «Подлесное-220» | (0,56) | 1987 | ж/б. АС-500 | 52 | 10 |
| 14 | № 15 от ПС «Подлесное-220» | (0,56) | 1987 | ж/б. АС-500 | 52 | 10 |
| 15 | № 6 от ПС «ПНС-2» | (1,29) | 1977 | ж/б. А-70 | 70 | 10 |
| 16 | № 4 от «РП-6» | (16,83) | 1977 | ж/б. А-70, АС-35,ПС-25 | 70 | 10 |
| 17 | № 61 от «РП-6» | (1,5) | 1977 | ж/б. А-70 | 70 | 10 |
| 18 | № 1 от ПС «Колос» | (2,88) | 1976 | ж/б. А-120 | 75 | 10 |
| 19 | № 18 от ПС «Колос» | (0,6) | 1983 | ж/б. АС-120 | 60 | 10 |
| 20 | № 2 от ПС «Семеновка» | (2,02) | 1982 | ж/б. А-120 | 65 | 10 |
| 21 | № 5 от ПС «Семеновка» | (2,02) | 1982 | ж/б. А-120 | 65 | 10 |
| 22 | № 6 от ПС «Семеновка» | (0,1) | 1982 | ж/б. А-120 | 65 | 10 |
| 23 | № 7 от ПС «Семеновка» | (0,3) | 1982 | ж/б. А-120 | 65 | 10 |
| 24 | № 10 от ПС «Семеновка» | (2,02) | 1982 | ж/б. АС-50 | 65 | 10 |

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП) 10/0,4 кВ Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Марксовского муниципального района представлены в таблице 10.11.

Таблица 10.11.

| №п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный №ТП (КТП) |  | Мощность трансформатора, кВА |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  |  |  | №отпайки ВЛ-10 кВ |  | % износа |  | Населенный пункт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ТП |  | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС «Михайловка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Быт |  | КТП-2 |  | 160 | 1998 |  | ПЭС | ПЭС |  | 1-02 |  | 30 |  | с. Михайловка |  |  |
| 2 | РПБ, Подлесновский участок |  | КТП-11 |  | 250 | 1983 |  | ПЭС | ПЭС |  | 1-00 |  | 60 |  | с. Михайловка |  |  |
| 3 | Жилые дома |  | КТП-21 |  | 160 | 1998 |  | ПЭС | ПЭС |  | 1-03 |  | 30 |  | с. Михайловка |  |  |
| 4 | с.Михайловка, Классен |  | КТП-137 |  | 100 | 1994 |  | ПЭС | ПЭС |  | 1-00 |  | 33 |  | с. Михайловка |  |  |
| 5 | ул.Фисенко, с. Михайловка |  | КТП-155 |  | 63 | 1983 |  | ПЭС | ПЭС |  | 1-00 |  | 60 |  | с. Михайловка |  |  |
| 6 | ХПП с.Михайловка |  | КТП-22 |  | 180 250 | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-03 |  | - |  | с. Михайловка |  |  |
| 7 | МТМ с.Михайловка |  | КТП-74 |  | 250 | 1975 |  | ПЭС | Аб. |  | 1-00 |  | 75 |  | с. Михайловка |  |  |
| 8 | ЗОТ с.Михайловка |  | КТП-110 |  | 250 | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-00 |  | - |  | с. Михайловка |  |  |
| 9 | Жилые дома с.Михайловка |  | КТП-209 |  | 40 | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-03 |  | - |  | с. Михайловка |  |  |
| 10 | МТФ с.Михайловка |  | КТП-81 |  | 2х400 | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-22 |  | - |  | с. Михайловка |  |  |
| 11 | База Сармелиоводхоз |  | КТП-167 |  | 250 | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-00 |  | - |  | с.Михайловка |  |  |
| 12 | АЗС с. Подлесное |  | КТП-184 |  | 63 | 1988 |  | ПЭС | Аб. |  | 1-00 |  | 47 |  | с.Подлесное |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 7 от ПС «Михайловка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокол, с. Михайловка |  | КТП-158 |  | 160 | - |  | Аб. | Аб. |  | 7-01 |  | - |  | с. Михайловка |  |  |
| 2 | ж/д Никольникова |  | КТП-190 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 7-03 |  | - |  | с. Михайловка |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС «Золотовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РП-6 Воротаевка |  | КТП-6 |  | - | 1982 |  | ПЭС | Аб. |  | 1-00 |  | 60 |  | с. Воротаевка |  |  |
| 2 | АЗС, ЗАО «Конкур» |  | КТП-56 |  | 40 | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-02 |  | - |  | с. Золотовка |  |  |
| 3 | Водозабор |  | КТП-150 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-00 |  | - |  | с. Воротаевка |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС «Золотовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мастерская |  | КТП-148 |  | 250 | 1983 |  | ПЭС | ПЭС |  | 3-04 |  | 60 |  | с. Зоркино |  |  |
| 2 | КФХ «Витязь» |  | КТП-6 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 3-01 |  | - |  | с. Зоркино |  |  |
| 3 | Дор.кафе Хабибулин |  | КТП-53 |  | 30 | - |  | Аб. | Аб. |  | 3-00 |  | - |  | с. Зоркино |  |  |
| 4 | Скважина Битиева |  | КТП-68 |  | 20 | - |  | Аб. | Аб. |  | 3-03 |  | - |  | с. Зоркино, в 8 км. к ю-в. от него |  |  |
| 5 | Бр. №1 с.Васильевка |  | КТП-70 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 3-00 |  | - |  | с. Зоркино, в 8 км. к ю-в. от него |  |  |
| 6, | ООО «Холдинг» |  | КТП-50 |  | 25 | - |  | Аб. | Аб. |  | 3-02 |  | - |  | с. Зоркино |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 5 от ПС «Золотовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптека |  | КТП-5 |  | 100 | 1964 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-01 |  | 86 |  | с. Зоркино |  |  |
| 2 | МТФ |  | КТП-7 |  | 160 | 1992 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-02 |  | 40 |  | с. Зоркино |  |  |
| 3 | Тагир |  | КТП-12 |  | 100 | 1982 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-08 |  | 60 |  | с. Воротаевка |  |  |
| 4 | Магазин |  | КТП-13 |  | 100 | 1985 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-09 |  | 52 |  | с. Воротаевка |  |  |
| 5 | с. Георгиевка |  | КТП-15 |  | 160 | 1982 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-00 |  | 60 |  | с. Георгиевка |  |  |
| 6 | Школа |  | КТП-101 |  | 160 | 1975 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-01 |  | 75 |  | с. Зоркино |  |  |
| 7 | с. Васильевка |  | КТП-103 |  | 160 | 1976 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-04 |  | 75 |  | с. Васильевка |  |  |
| 8 | МТМ |  | КТП-117 |  | 100 | 1982 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-22 |  | 60 |  | с. Георгиевка |  |  |
| 9 | МТФ |  | КТП-130 |  | 100 | 1984 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-23 |  | 60 |  | с. Васильевка |  |  |
| 10 | Школа |  | КТП-143 |  | 250 | 1965 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-17 |  | 85 |  | с. Георгиевка |  |  |
| 11 | Дома серии 135 |  | КТП-66 |  | 250 | - |  | Аб. | Аб. |  | 5-18 |  | - |  | с. Зоркино |  |  |
| 12 | У бригады |  | КТП-153 |  | 160 | 1980 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-24 |  | 65 |  | с. Зоркино |  |  |
| 13 | Столовая |  | КТП-154 |  | 250 | 1983 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-11 |  | 60 |  | с. Георгиевка |  |  |
| 14 | Детсад |  | КТП-180 |  | 100 | - |  | Аб. | Аб. |  | 5-25 |  | - |  | с. Зоркино |  |  |
| 15 | Клуб |  | КТП-196 |  | 100 | 1963 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-21 |  | 86 |  | с. Васильевка |  |  |
| 16 | Скважиеа |  | КТП-197 |  | 100 | 1975 |  | ПЭС | ПЭС |  | 5-20 |  | 75 |  | с. Золотовка |  |  |
| 17 | «Виктория» комбикормовый з-д |  | КТП-120 |  | 400 | - |  | Аб. | Аб. |  | 5-04 |  | - |  | с. Васильевка |  |  |
| 18 | ОАО «Вымелком» |  | КТП-14 |  | 25 | - |  | Аб. | Аб. |  | 5-25 |  | - |  | с. Васильевка |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 6 от ПС «Золотовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Золотовка |  | КТП-4 |  | 100 | 1963 |  | ПЭС | ПЭС |  | 6-01 |  | 86 |  | с. Золотовка |  |  |
| 2 | Жилые дома |  | КТП-16 |  | 30 | 1990 |  | ПЭС | Аб. |  | 6-00 |  | 47 |  | с. Золотовка |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 7 от ПС «Золотовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ястребовка |  | КТП-1 |  | 160 | 1963 |  | ПЭС | ПЭС |  | 7-02 |  | 86 |  | с. Ястребовка |  |  |
| 2 | СТФ |  | КТП-126 |  | 63 | 1998 |  | ПЭС | Аб. |  | 7-04 |  | 30 |  | с. Золотовка |  |  |
| 3 | пос. Мелиоратор |  | КТП-135 |  | 100 | 1983 |  | ПЭС | ПЭС |  | 7-10 |  | 60 |  | с. Ястребовка |  |  |
| 4 | Школа |  | КТП-136 |  | 160 | 1983 |  | ПЭС | ПЭС |  | 7-08 |  | 60 |  | с. Ястребовка |  |  |
| 5 | Остановка |  | КТП-164 |  | 100 | 1987 |  | ПЭС | ПЭС |  | 7-08 |  | 52 |  | с. Ястребовка |  |  |
| 6 | Водозабор |  | КТП-178 |  | 100 | 1987 |  | ПЭС | ПЭС |  | 7-08 |  | 52 |  | с. Ястребовка |  |  |
| 7 | Сосны ЗАО «Конкур» |  | КТП-6 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 7-06 |  | - |  | с. Золотовка |  |  |
| 8 | МТФ |  | КТП-80 |  | 2х400 | - |  | Аб. | Аб. |  | 7-09 |  | - |  | с. Ястребовка |  |  |
| 9 | Аммиакопровод |  | КТП-113 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 7-05 |  | - |  | ур. Панино |  |  |
| 10 | СТФ |  | КТП-122 |  | 400 | - |  | Аб. | Аб. |  | 7-09 |  | - |  | с. Ястребовка |  |  |
| 11 | к/х «Восход» |  | КТП-162 |  | 250 | - |  | Аб. | Аб. |  | 7-01 |  | - |  | с. Золотовка |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 4 от РП-6 ПС «Золотовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Волково |  | КТП-18 |  | 100 | 1982 |  | ПЭС | ПЭС |  | 4-03 |  | 60 |  | с. Волково |  |  |
| 2 | ОТФ, Волково, степь |  | КТП-82 |  | 100 | 1982 |  | ПЭС | ПЭС |  | 4-01 |  | 60 |  | с. Волково, в 8,5 км к ю-в. от него |  |  |
| 3 | Жилые дома с. Волково |  | КТП-205 |  | 100 | 1975 |  | ПЭС | ПЭС |  | 4-06 |  | 75 |  | с. Волково |  |  |
| 4 | Кафе «Уют» |  | КТП-10 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 4-03 |  | - |  | с. Волково |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 61 от РП-6 ПС «Золотовка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КРС |  | КТП-115 |  | 160 | - |  | Аб. | Аб. |  | 61-0 |  | - |  | с. Воротаевка |  |  |
| 2 | КРС, водозабор |  | КТП-116 |  | 160 | - |  | Аб. | Аб. |  | 61-0 |  | - |  | с. Воротаевка |  |  |
| 3 | БСС |  | КТП-138 |  | 25 | - |  | Аб. | Аб. |  | 61-0 |  | - |  | с. Воротаевка |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 1 от ПС «Колос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПНС-14 |  | КТП-14 |  | - | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-00 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 2 от ПС «Колос» (Аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детсад |  | КТП-17 |  | 630 | - |  | Аб. | Аб. |  | 2-01 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 2 | с. Колос |  | КТП-67 |  | 160 | - |  | Аб. | Аб. |  | 2-00 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 10 от ПС «Колос» (Аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГРП, ФАП |  | КТП-73 |  | 400 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-03 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 2 | Водозабор |  | КТП-75 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-04 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 3 | Баня |  | КТП-79 |  | 250 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-05 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 4 | Школа |  | КТП-83 |  | 400 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-00 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 5 | Котельная |  | КТП-85 |  | 100 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-01 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 6 | к/х «Ягода» |  | КТП-87 |  | 100 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-01 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 7 | к/х «Ягода» |  | КТП-88 |  | 160 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-00 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 8 | Погорелов |  | КТП-89 |  | 40 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-01 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 12 от ПС «Колос» (Аб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МТМ |  | КТП-140 |  | 160 | - |  | Аб. | Аб. |  | 12-01 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| 2 | МТОР |  | КТП-141 |  | 63 | - |  | Аб. | Аб. |  | 12-00 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 18 от ПС «Колос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПНС-10 |  | КТП-10 |  | - | - |  | Аб. | Аб. |  | 18-00 |  | - |  | с. Колос |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 2 от ПС «Семеновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БКНС-17 |  | КТП-17 |  | - | - |  | Аб. | Аб. |  | 1-00 |  | - |  | с. Семеновка, в 3,2 км к ю-в. от него |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 5 от ПС «Семеновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПНС-15 |  | КТП-15 |  | - | - |  | Аб. | Аб. |  | 5-00 |  | - |  | с. Семеновка, в 2,2 км к ю-з. от него |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 6 от ПС «Семеновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НСП-6 |  | КТП-6 |  | - | - |  | Аб. | Аб. |  | 6-00 |  | - |  | с. Семеновка, в 3,3 км к ю-в. от него |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 7 от ПС «Семеновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПНС-16 |  | КТП-16 |  | - | - |  | Аб. | Аб. |  | 7-00 |  | - |  | с. Семеновка, в 3,2 км к ю-в. от него |  |  |
| ВЛ-6 кВ № 10 от ПС «Семеновка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа |  | КТП-98 |  | 2х 250 | 1975 |  | ПЭС | ПЭС |  | 10-04 |  | 75 |  | с. Семеновка |  |  |
| 2 | ГРП |  | КТП-100 |  | 250 | 1979 |  | ПЭС | ПЭС |  | 10-01 |  | 70 |  | с. Семеновка |  |  |
| 3 | Контора |  | КТП-102 |  | 250 | 1979 |  | ПЭС | ПЭС |  | 10-03 |  | 70 |  | с. Семеновка |  |  |
| 4 | с. Семеновка |  | КТП-186 |  | 400 | 1980 |  | ПЭС | ПЭС |  | 10-05 |  | 65 |  | с. Семеновка |  |  |
| 5 | МТФ |  | КТП-106 |  | 2х 400 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-00 |  | - |  | с. Семеновка |  |  |
| 6 | ЗОТ, МТМ |  | КТП-107 |  | 400 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-02 |  | - |  | с. Семеновка |  |  |
| 7 | Стройка |  | КТП-125 |  | 160 | - |  | Аб. | Аб. |  | 10-04 |  | - |  | с. Семеновка |  |  |

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения Марксовского муниципального района

Для гарантированного электроснабжения Зоркинского МО Марксовского муниципального района, в связи с более 50% износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объекта:

Капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (70–90% износ) на территории Марксовского муниципального района.

Предложения по перспективному развитию объектов электроснабжения

В последнее время значительно возросли требования к качеству электроснабжения потребителей. Потребителями электроэнергии в районе являются, промышленные предприятия, жилищно-коммунальный сектор, сельскохозяйственное производство, прочие потребители.

Первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями. Все котельные населенных пунктов Зоркинского МО Марксовского муниципального района необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания. Это касается также объектов водоснабжения и здравоохранения, объектов соцкультбыта, крупных объектов агропромышленного комплекса.

Второе перспективное направление – это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу КТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри КТП. Тоже можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих.

10.6. Системы связи

### Современное состояние системы связи

Почтовая связь

В настоящее время на территории Зоркинского МО имеются узлы почтовой связи.

Данные по обеспечению населения Зоркинского МО почтовой связью представлены в таблице 10.12.

Таблица 10.12.

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Размещение (отдельно, совместно), принадлежность | Способ доставки и оснащенность узла связи (ПКД) | Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Георгиевка ОПС ул. Советская,16 | Совместно, администрация Марксовского М.Р. | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком | с. Георгиевка, с. Воротаевка, с. Волково | Кап. ремонт помещения |
| 2 | с. Зоркино ОПС ул. Ленина,18 | Совместно, собственник неизвестен | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком, имеется ПКД | с. Зоркино, с. Васильевка, с. Золотовка | Кап. ремонт помещения |
| 3 | пос. Колос ОПС ул. Первопроходцев, 32 | Совместно, КХ «Ягода» | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком | пос. Колос, пос. Сухой | Кап. ремонт помещения |
| 4 | с. Семеновка ОПС ул.ж Семеновская,12 | Совместно, администрация Марксовского М.Р. | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком | с. Семеновка, с. Новая Жизнь | Замена помещения |
| 5 | с. Ястребовка ОПС ул. Первомайская,4 | Совместно, администрация Марксовского М.Р. | Доставка на ОПС осуществляется автотранспортом, на доставочные участки пешим порядком | с. Ястребовка | Кап. ремонт помещения |

Телефонная связь

Данные по обеспечению населения Зоркинского МО телефонной связью представлены в таблице 10.13.

Таблица 10.13

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность на 01.01.2006 | Тип АТС (АТСК, АТСКЭ, АТСЭ) | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП, км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Ястребовка | 12,74 | 12,86 | АТСЭ | ОАО «Ростелеком» Марксовский ЛТЦ | 32,3 | Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений. |
| 2 | с. Георгиевка | 12,74 | 12,86 | АТСЭ | ОАО «Ростелеком» Марксовский ЛТЦ | 47,91 | Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений. |
| 3 | пос. Колос | 12,74 | 12,86 | АТСК | ОАО «Ростелеком» Марксовский ЛТЦ | 19,1 | Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений. |
| 4 | с. Зоркино | 12,74 | 12,86 | АТСК | ОАО «Ростелеком» Марксовский ЛТЦ | 40,1 | Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений. |
| 5 | с. Семеновка | 12,74 | 12,86 | АТСК | ОАО «Ростелеком» Марксовский ЛТЦ | 51,9 | Увеличение номерной емкости, строительство линейно-кабельных сооружений. |

Радиовещание

На территории Марксовского района, как и в других районах Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «Ростелеком» Саратовский ЛТЦ (Саратовский филиал).

В настоящее время на территории Марксовского муниципального района работа проводного радиовещания полностью прекращена.

Телевизионное вещание

В настоящее время на территории Марксовского района имеется один объект Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

Местные жители Зоркинского МО используют личные спутниковые антенны.

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Зоркинского МО Марксовского района предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн).

В таблице 10.14. приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 10.14.

| № п/п | Населенный пункт | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Зоркино | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 2 | с. Васильевка | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 3 | с. Волково | + |  |  |  | + |  | + |  |  |
| 4 | с. Воротаевка | + |  |  |  | + |  |  | + |  |
| 5 | с. Георгиевка |  | + |  | + |  |  |  | + |  |
| 6 | с. Золотовка | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 7 | пос. Колос |  | + |  |  | + |  |  | + |  |
| 8 | с. Михайловка |  | + |  |  |  | + | + |  |  |
| 9 | с. Новая Жизнь |  | + |  |  |  | + | + |  |  |
| 10 | с. Семеновка |  | + |  |  |  | + | + |  |  |
| 11 | пос. Сухой |  | + |  |  |  | + |  | + |  |
| 12 | с. Ястребовка |  | + |  |  | + |  |  | + |  |

### Проектные предложения системы связи

Почтовая связь

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи Зоркинского МО Марксовского района:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

Телефонная связь

В настоящем проекте рассматривается два варианта развития внутризоновой сети телефонной связи на территории Марксовского муниципального района.

Вариант 1: Данный вариант проекта предусматривает замену АТС координатного типа на электронные АТС и прокладку соединительных линий связи ВОЛС протяженностью:

- с. Подлесное - пос. Колос; 19,52 км;

- с. Подлесное - с. Семеновка; 26,85 км;

Вариант 2: Второй вариант также предусматривает замену АТС координатного типа на электронную с последующим строительством перспективной кольцевой структуры СЛ на базе цифровых систем передачи, где каждый сетевой узел района должен иметь два независимых выхода на сетевую станцию районного центра – основной и обходной. Это позволит создать бесперебойную связь в районе, независимо от каких бы то ни было аварийных ситуаций в любом направлении. В случае возникновения чрезвычайной или аварийной ситуации, цифровой трафик с помощью ПО (программное обеспечение) на ЦС или ОС автоматически передается по обходному пути.

Для осуществления этого варианта проекта потребуется, помимо замены АТСК, проложить соединительные линии связи ВОЛС протяженностью:

- с. Ястребовка - с. Золотовка 10,20 км;

- с. Зоркино - с. Георгиевка 9,16 км;

- с. Семеновка - с. Георгиевка 24,07 км;

- пос. Колос - с. Семеновка 6,94 км;

- пос. Колос - с. Полековское 15,06 км;

- пос. Колос - с. Подлесное 19,52 км.

Радиовещание

Проектные предложения

Вариант 1: В целях выполнения постановления Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г., обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя программами центрального вещания и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административных центрах сельских поселений, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузлы, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией каждого поселения. Также рекомендуется установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 10.15 приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания.

Таблица 10.15

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения на 01.01.2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Зоркино | с. Зоркино, с. Васильевка, с. Волково, с. Воротаевка, с. Георгиевка, с. Золотовка, пос. Колос, с. Михайловка, с. Новая Жизнь, с. Семеновка, пос. Сухой, с. Ястребовка | АДС-250 | 2,5 | 5856 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения Зоркинского МО Марксовского района эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Марксовского областного радиотелевизионного передающего центра.

Телевизионное вещание

В целях улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагается организация цифрового телевизионного вещания на существующем объекте Саратовского ОРТПЦ.

В целях обеспечения населения района информированием в интересах органов местного самоуправления, необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

11.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В основу проектного решения генерального плана Зоркинского муниципального образования положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и режимных требованиях к градостроительному использованию территории города и прилегающего района. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

- природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, в том числе затопление паводком 1%-й обеспеченности, подтопление и др.);

- характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане поселения.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела («Карта зон с особыми условиями использования территорий Зоркинского муниципального образования») и поименованные ниже по тексту.

В состав Карты зон с особыми условиями использования территорий Зоркинского муниципального образования входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия селитебных территорий, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах поселения систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющую потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того, в состав схемы входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана Зоркинского МО, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

11.1. Объекты воздействий

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Зоркинского муниципального образования в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

- производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

- источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

- источники негативных воздействий электромагнитных излучений;

- золоотвалы, карьеры и другие нарушенные территории;

- кладбища;

- магистральные газопроводы и ГРС;

- воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

- Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

11.1.1.	Состояние воздушного бассейна

Стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Зоркинском МО не имеется. Плановый лабораторный контроль исследования воздуха в поселении проводится по распоряжению ТО ТУ Роспотребнадзора.

Промышленность поселения представлена предприятиями сельскохозяйственного кластера, не имеющими в выбросах веществ высоких классов опасности.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, незначительной лесистости территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

11.1.2.	Состояние водных ресурсов

Гидрогеологические условия по наличию пресных подземных вод в Зоркинском МО благоприятны. Для добычи подземных вод эксплуатационным является хвалыно - хазарский водоносный горизонт четвертичных отложений, представленный песками, разнозернистым гравием и галькой. Подземные воды этого комплекса широко используются для хозяйственно-питьевых целей с помощью артезианских скважин.

По санитарно-химическим показателям вода, поступающая из артезианских скважин, подающаяся в водопроводную сеть, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Загрязнения подземных вод в результате хозяйственной деятельности не выявлено.

Возможное воздействие на поверхностные воды определяется изъятием воды из них и привнесением вредных веществ в водную среду, что может повлечь за собой, соответственно, истощение водных ресурсов и их загрязнение.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из ёмкостей и трубопроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

К природным видам загрязнения относятся талые и дождевые воды.

В целом же, дать действительную характеристику уровня загрязнения поверхностных вод не представляется возможным в связи с отсутствием систематических стационарных наблюдений за состоянием поверхностных вод, однако разовые наблюдения позволяют оценить состояние поверхностных вод как благоприятное.

11.1.3.	Состояние почв и земельных ресурсов

На территории Зоркинского муниципального образования преимущественное распространение имеют темно-каштановые почвы. Выделены также лугово-каштановые и лугово-лиманные почвы в пойме с небольшими болотцами, солончаками и микропонижениями. В населенных пунктах деятельность человека нарушила естественный почвообразовательный процесс.

11.1.4.	Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, объекты инженерной инфраструктуры.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений.

11.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах города и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения города;

- особо охраняемые природные территории;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки населенных пунктов;

- кварталы общественной застройки.

11.3. Комплекс планировочных И природоохранНЫх мер

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры, для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов (см. схему «Карта зон с особыми условиями использования территории»).

Генпланом предусматриваются решения территориального характера по совершенствованию планировочной структуры населенных пунктов, улучшению условий проживания и отдыха населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных ситуаций:

-	вынос (ликвидация, перебазирование, перепрофилирование) экологически опасных объектов, формирующих значительные по площади санитарно-планировочные ограничения;

-	развитие системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения;

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Планировочным решением генплана для устранения негативного влияния загрязняющих природную среду экологически опасных объектов и сокращения площади жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах, по экологическим и планировочным мотивам предусматривается разработка мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разработка проектов санитарно-защитных зон (в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03) для объектов агропромышленного кластера.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом поселения не предусматривается.

Дальнейшее решение проблемы «высвобождения» жилищного фонда из санитарно-защитных зон предприятий лежит вне компетенции решений генерального плана и переходит в плоскость разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий и групп предприятий (промузлов); выморачивания ветхого жилищного фонда в СЗЗ; перепрофилирования жилищного фонда в СЗЗ; отселения проживающих в СЗЗ; расселения семей с повышением нормы общей площади жилищного фонда в СЗЗ, предоставлением льгот, компенсаций, оплаты летнего отдыха детей и пр. за счет средств предприятий, образующих санитарно-защитную зону.

Для сохраняемых на своих площадках производственных и коммунальных объектов проектным решением генерального плана предусматривается организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон (там, где это возможно) в соответствии с требованиями новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации (принятый в генеральном плане Зоркинского муниципального образования) должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленных узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

Мероприятия по организации и озеленению санитарно-защитных зон выполняются за счет средств производственных объектов. Если территориальные ресурсы не позволяют организовать требуемую санитарно-защитную зону, жилой фонд, находящийся в границах окончательно установленной СЗЗ, подлежит выморачиванию, а жители должны быть отселены за счет средств предприятия, образующего СЗЗ.

Для автомагистралей устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров санитарно-защитных зон расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

На перспективу основными загрязнителями воздушного бассейна по-прежнему останутся существующие предприятия, котельные и транспорт.

Реконструкция и защита зеленых насаждений.

Важную роль в экологическом обустройстве территории играют зеленые насаждения. Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории промышленных предприятий и их СЗЗ, обочин дорог обычно выбирают древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Охрана водных ресурсов от негативного воздействия.

Меры по охране поверхностных вод предусмотрены Водным кодексом, введенным в действие Федеральным Законом № 74-ФЗ от 03.06.2006 г (с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.). Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения поверхностных вод осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов.

Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех природных сред, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последняя заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены, в первую очередь, на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Организация таких профилактических мер предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов как организация зон санитарной охраны подземных вод, позволит обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков, предотвратить истощение запасов подземных вод.

В целях охраны водных ресурсов генеральным планом предлагается ряд следующих мероприятий:

- разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) II и III пояса для существующих водозаборов;

- существующие производственные и сельскохозяйственные объекты, расположенные в границах водоохраной зоны оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов (хоз-бытовая канализация и канализация для сбора поверхностного стока);

- организация поверхностного стока, системы дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации (более подробно см. раздел генплана «Инженерная защита и подготовка территории»);

- заболоченные участки ликвидируются путем засыпки пониженных мест, организации поверхностного стока и организации отвода воды;

- проведение лабораторного контроля питьевой воды по артезианским скважинам в разрезе программы производственного контроля по договору между ООО «Водоканал-Плюс» и филиалом Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Энгельском районе.

Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления.

Для вывоза снега с территории населенных пунктов предлагается обустроить снегосплавной пункт.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса поселения.

К основным элементам природно-экологического каркаса отнесены массивы зеленых насаждений на периферии, которые выполняют средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие и противоэрозионные функции, озерно-болотно-луговые комплексы, леса и защитные лесополосы. Экологические коридоры представляют собой участки, связывающие ядра каркаса в единое природное пространство. К ним, в первую очередь, должны быть отнесены долины рек и ручьев, связывающие ландшафты в единую природную систему и выполняющие транзитные функции (водообмен поверхностных и подземных вод, латеральный перенос вещества, миграция животных). К линейным элементам формируемого природно-экологического каркаса территории также относятся небольшие по площади участки лесов, защитные лесопосадки вдоль автомобильных дорог, газопроводов, линий электропередачи и других инженерных коммуникаций.

Для восстановления экологического равновесия и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных генеральным планом: резервирование участков элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах поясов санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры поселения.

12.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «осуществление градостроительной деятельности с соблюдений требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействии террористическим актам».

Основными задачами раздела ИТМ ГО и ЧС являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.

На территории Зоркинского муниципального образования источниками ЧС являются:

Природные ЧС:

- сильный ветер – максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется до 37 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период;

- сильный гололед – диаметр отложения льда на проводах – 20 мм и более;

- метель – перенос снега при среднем ветре 15 м/с в течение 12 часов и более;

- сильный мороз, температура до – 35С;

- сильная жара, температура до +36,2С;

Техногенные ЧС:

- аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) АХОВ;

- пожары (взрывы) на транспорте;

- аварии на коммунальных системах.

Пожаротушение на территории муниципального образования осуществляется силами:

1. Пункты первичного пожарного тушения.

В настоящее время в Зоркинском муниципальном образовании размещается два пункта первичного пожарного тушения: пожарная сторожевая охрана в с. Зоркино, которая имеет  1 пожарную машину и 4 водителя в штате и пожарная сторожевая охрана в с.Колос, которая имеет  1 пожарную машину и 1 водителя в штате.

2. Ближайшее пожарное депо расположено в с. Подлесное Подлесновского муниципального образования.

В схеме территориального планирования Марксовского района строительства дополнительного депо не предусмотрено.

В результате проведенного анализа подготовлены предложения и обоснованны градостроительные решения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению (в том числе с учетом пребывающего по эвакомероприятиям) с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального района в военное время и предупреждения ЧС.

- проектирование, строительство и эксплуатация объектов с учетом норм безопасности населения в ЧС, характерных для поселения;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения; информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов, за работой сооружений инженерной защиты; периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.12.1994 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На территории Саратовской области основной вред, наносимый сильным ветром, заключается, как правило, в обрыве линии электропередачи и связи, разрушении крыш жилых домов и производственных зданий и сооружений.

При проектировании, строительстве и реконструкции предлагается учитывать опасные аэродинамические воздействия сильного ветра в соответствии с требованиями ПУЭ-7 и строительных норм и правил, предусматривая пассивные способы защиты, включающие в себя:

- решения по повышению способности конструктивных элементов: зданий, сооружений и технических устройств к восприятию аэродинамических воздействий путем придания им необходимой жесткости (ПУЭ-7, СНиП 2.01.07-85);

- выбор сечения проводов с учетом максимальных ветровых нагрузок при минимальной температуре окружающей среды, согласно требованиям ПУЭ-7 и норм проектирования СО 153-34.47.36-2003;

- решения по ВЛ, учитывающие возможное ветровое давление, пляску и вибрацию проводов (п. 2.5.38 – 2.5.85, ПУЭ-7), вибрацию проводов (тросов)и ее снижение за счет подвески гасителей вибрации и др.;

- вдоль улиц поселкового значения и улиц в жилой застройке проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряженность. Наибольшее количество природно - техногенных ЧС на коммунальных системах теплового и энергетического жизнеобеспечения происходит в зимние месяцы.

Мероприятия по защите систем жизнеобеспечения:

- осуществление планово – предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач;

- контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.11.2007г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являются:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения;

- создание локальных систем оповещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других технических средств передачи информации.

Мероприятия по гражданской обороне

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», территория Зоркинского муниципального образования не имеет категории по ГО.

- на территории поселения отсутствуют защитные сооружения для укрытия населения;

- организаций, отнесенных к категориям по ГО вблизи и в границах Зоркинского МО нет;

- на территории поселения существуют сети кабельного телевидения и проводной радиотрансляционной сети, позволяющие осуществить подключение проектируемых объектов к системе оповещения населения;

- опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», основными мероприятиями по гражданской обороне, предусмотренными генеральным планом, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с повышением устойчивости проектируемой территории в границах проекта планировки в особый период являются:

- максимальная плотность населения проектируемых жилых кварталов (брутто) не превышает показателей, приведенных в табл. 5 СНиП 2.01.51-90;

- система зеленых насаждений и незастраиваемых территорий в проектируемой застройке вместе с сетью улиц обеспечивает свободный выход населения из разрушенных частей населенных пунктов (в случае его поражения) в загородную зону;

- проектируемая транспортная сеть предусматривает дублирование путей сообщения по территории населенных пунктов и прилегающему району;

- генеральным планом при размещении жилых функциональных зон учтены санитарно-защитная зоны от потенциально опасных объектов.